Приняты

решением № 5 54-й сессии Совета депутатов

рабочего поселка Краснообска от 22.12.2009 г.

(Приложение к решению)

Внесены изменения:

Решением № 5 11-й сессии Совета депутатов от 30.03.2011 г.;

Решением № 5 12-й сессии Совета депутатов от 27.04.2011 г.;

Решением № 4 16-й сессии Совета депутатов от 19.10.2011 г.;

Решением № 5 24-й сессии Совета депутатов от 28.06.2012 г.;

Решением № 3 43-й сессии Совета депутатов от 23.05.2014 г.

Приняты в новой редакции

решением № 5  49-й сессии Совета депутатов

рабочего поселка Краснообска  от 23.12.2014 г.

правилА

землепользования и застройки

муниципального образования

рабочЕГО поселкА КраснообскА

Новосибирского района новосибирской области

(новая редакция)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть I. Порядок применения Правил землепользования и застройки муниципального образования рабочего поселка Краснообска Новосибирского   района  Новосибирской области и внесения в них изменений…………………………………………………………....4

Глава 1. Общие положения о Правилах землепользования и застройки муниципального образования  рабочий поселок Краснообск Новосибирского   района  Новосибирской области………………………………………………………………………………………………4Статья 1. Основания и цели введения Правил землепользования и застройки городского поселения  рабочий поселок Краснообск Новосибирского   района  Новосибирской области……………………………………………………………………………………………….4

#### Статья 2. Общие положения о карте градостроительного зонирования рабочего поселка Краснообска и градостроительных регламентах………………………………………………….4

Глава 2. Регулирование органами местного самоуправления рабочего поселка Краснообска  Новосибирского   района  Новосибирской области землепользования и  застройки  территории рабочего поселка Краснообска………………………………………5

Статья 3. Полномочия Совета депутатов рабочего поселка Краснообска в области землепользования и застройки территории рабочего поселка Краснообска……………….…...5

#### Статья 4. Полномочия главы рабочего поселка Краснообска Новосибирского   района Новосибирской области в области землепользования и застройки рабочего поселка Краснообска…………………………………………………………………………………………6

#### Статья 5. Полномочия  администрации рабочего поселка Краснообска в области землепользования и застройки территории рабочего поселка Краснообска……………………7

#### Статья 6. Комиссия  по землепользованию и застройке рабочего поселка Краснообска……...7

### Глава 3. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории рабочего поселка Краснообска…8

### Статья 7. Виды разрешенного  использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории рабочего поселка Краснообска и общий порядок их изменения……………………………………………………………………………………………8

### Статья 8. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства………………………..…………8

### Статья 9. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции  объектов капитального строительства…………………………………………..9

### Глава 4. Подготовка документации по планировке территории в рабочем поселке Краснообске администрацией рабочего поселка Краснообска…………………………….10

#### Статья 10. Назначение и виды документации по планировке территории в рабочем поселке Краснообске………………………………………………………………………………………..10

#### Статья 11. Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории в рабочем поселке Краснообске…………………………………………………………………….11

#### Статья 12. Градостроительные планы земельных участков на территории рабочего поселка Краснообска, порядок их подготовки и утверждения…………………………………………..11

Глава 5. Проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки территории рабочего поселка Краснообска…………………………………………………..11

Статья 13. Общие положения о проведении публичных слушаниях по вопросам землепользования и застройки территории рабочего поселка Краснообска………………..…11

Статья 14. Публичные слушания в рабочем поселке Краснообске по проекту Правил и проекту  внесения изменений в Правила………………………………………………………...12

Статья 15. Публичные  слушания в рабочем поселке Краснообске по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства………………………………………………………………………13

Статья 16. Проведение публичных слушаний в рабочем поселке Краснообске по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства………………………..13

Статья 17. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории в рабочем поселке Краснообске и проекту межевания территории в рабочем поселке Краснообске…..14

### Глава 6. Внесение изменений в Правила……………………………………………………...14

#### Статья 18. Порядок внесения изменений в настоящие Правила……………………………….14

#### Статья 19. Порядок утверждения проекта внесения изменений в Правила…………...............16

Часть II. Градостроительные  регламенты…………………………………………………...16

Глава 7. Градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по территориальным зонам…..16

#### Статья 20. Структура градостроительных регламентов в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в составе Правил……………………..16

#### Статья 21. Перечень зон, выделенных на карте градостроительного зонирования рабочего поселка Краснообска ……………………………………………………………………………...17

§  1 Жилые зоны (Ж)……………………………………………………………………………..17

#### Статья 22. Зона застройки многоэтажными и среднеэтажными жилыми домами (Ж-1)……..17

#### Статья 23. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2)……………………..........	...20

#### Статья 24. Зона застройки индивидуальными  жилыми домами (Ж-3)………………………..22

#### Статья 25. Зона объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования (Ж-4)…………………………………………………………………………………25

#### § 2  Общественно-деловые зоны (ОД)…………………………………………………………26

#### Статья 26. Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)……………..26

#### Статья 27. Зона  объектов здравоохранения (ОД-2)…………………………………………….29

#### Статья 28. Зона объектов культового  назначения (ОД-3)……………………………………...30

#### § 3   Производственные зоны (П)………………………………………………………………31

#### Статья 29. Зона производственно-коммунальных объектов III класса опасности  (П-1)…….31

#### Статья 30. Зона производственно-коммунальных объектов IV-V классов опасности (П-2)…33

#### § 4  Научно-производственные зоны (НП)……………………………………………………35

#### Статья 31.   Зона научно-исследовательских учреждений (НП-1)……………………………..35

#### Статья 32.   Зона научно-производственных объектов (НП-2)…………………………………37

#### Статья 33. Зона объектов экспериментального сельскохозяйственного производства (НП-3)…………………………………………………………………………………………………… 40

#### § 5 Зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктур (ИТ)……………………42

#### Статья 34.   Зона улично-дорожной сети (ИТ-1)……………………………………………….. 42

#### Статья 35. Зона объектов дорожного сервиса (ИТ-2)………………………………………….. 44

#### Статья 36.  Зона объектов  инженерной инфраструктуры (ИТ-3)……………………………...45

#### § 6 Зоны рекреационного назначения (Р)………………………………………………………...47

#### Статья 37. Зона природного ландшафта (Р-1)…………………………………………………...47

#### Статья 38. Зона скверов, парков, садов  (Р-2)……………………………………………………49

#### Статья 39. Зона  объектов спортивного назначения  (Р-3)…………………………………….. 50

#### Статья 40. Зона отдыха (Р-4)……………………………………………………………………...52

#### Статья 41.   Зона озеленения специального назначения (Р-5)…………………………………. 53

#### § 7 Зоны сельскохозяйственного использования (СХ)………………………………………54

#### Статья 42. Зона объектов сельскохозяйственного назначения  (СХ-1)……………………….. 54

#### Статья 43. Зона сельскохозяйственных угодий (СХ-2)…………………………………………55

#### Статья 44. Зона садоводства и дачного хозяйства (СХ-3)………………………………………………57

Приложения.

Часть I. Порядок применения Правил землепользования и застройки муниципального образования рабочего поселка Краснообска Новосибирского   района  Новосибирской области и внесения в них изменений

### Глава 1. Общие положения о Правилах землепользования и застройки муниципального образования  рабочий поселок Краснообск Новосибирского   района  Новосибирской области

#### Статья 1. Основания и цели введения Правил землепользования и застройки городского поселения  рабочий поселок Краснообск Новосибирского   района  Новосибирской области

1. Правила землепользования и застройки муниципального образования рабочего поселка Краснообска Новосибирского   района  Новосибирской области (далее – Правила)  являются нормативным правовым актом,  разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными законами Российской Федерации в области архитектуры, градостроительства, землепользования, охраны окружающей среды, охраны историко-культурного наследия, Законами Новосибирской области, Уставом муниципального образования рабочего поселка Краснообска Новосибирского   района  Новосибирской области,  решениями  Совета депутатов рабочего поселка Краснообска.

2. Настоящие Правила вводятся в целях:

- создания условий для устойчивого развития территории рабочего поселка Краснообска Новосибирского   района  Новосибирской области (далее – рабочий поселок Краснообск, поселение), обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,  сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

- создания правовых условий, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, для планировки территории рабочего поселка Краснообска.

- обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

- создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

3. Настоящие Правила обязательны для исполнения физическими, юридическими и должностными лицами, осуществляющими и контролирующими градостроительную деятельность на территории рабочего поселка Краснообска.

- Настоящие Правила устанавливают порядок регулирования землепользования и застройки территории рабочего поселка Краснообска, основанный на градостроительном зонировании – делении всей территории поселения на территориальные зоны  и установлении для них градостроительных регламентов.

#### Статья 2. Общие положения о карте градостроительного зонирования рабочего поселка Краснообска и градостроительных регламентах

- На карте градостроительного зонирования рабочего поселка Краснообска (далее – карта градостроительного зонирования) установлены границы территориальных зон с учетом:

функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области (далее – генеральный план рабочего поселка Краснообска);

сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

планируемых изменений границ земель различных категорий;

предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.

Границы территориальных зон отвечают требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне.

Границы территориальных зон установлены по линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений, по красным линиям, по границам земельных участков и по иным границам в соответствии с действующим законодательством.

2. Границы зон с особыми условиями использования территорий отображены на карте зон с особыми условиями использования территорий.

3. Градостроительные регламенты установлены Правилами в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах территориальных зон, установленных на карте градостроительного зонирования.

4. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальных зон, обозначенных на карте градостроительного зонирования, за исключением земельных участков:

1) в границах территорий общего пользования;

2) предназначенных для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

5. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указаны:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: основные виды разрешенного использования,  условно разрешенные виды использования,  вспомогательные виды разрешенного использования;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Применительно к зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 2. Регулирование органами местного самоуправления рабочего поселка Краснообска  Новосибирского   района  Новосибирской области землепользования и  застройки  территории рабочего поселка Краснообска

#### Статья 3. Полномочия Совета депутатов рабочего поселка Краснообска в области землепользования и застройки территории рабочего поселка Краснообска

1. К полномочиям Совета депутатов рабочего поселка Краснообска в области землепользования и застройки территории рабочего поселка Краснообска относятся:

1) утверждение генерального плана рабочего поселка Краснообска;

2) утверждение Правил землепользования и застройки рабочего поселка Краснообска и проекта  внесения изменений в Правила;

3) назначение голосования по вопросам изменения границ рабочего поселка Краснообска, преобразования поселения;

4) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности на территории рабочего поселка Краснообска;

5) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования рабочего поселка Краснообска;

6) иные полномочия, отнесенные к компетенции Совета депутатов рабочего поселка Краснообска, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Новосибирской области, Уставом муниципального образования  рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области (далее – Устав рабочего поселка Краснообска).

2. В целях реализации полномочий в области землепользования и градостроительной деятельности Советом  депутатов рабочего поселка Краснообска издаются правовые акты в соответствии с полномочиями, предоставленными Уставом рабочего поселка Краснообска, федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области.

#### Статья 4. Полномочия главы рабочего поселка Краснообска Новосибирского   района Новосибирской области в области землепользования и застройки рабочего поселка Краснообска

К полномочиям главы рабочего поселка Краснообска Новосибирского  района Новосибирской области (далее – глава рабочего поселка Краснообска) в области землепользования и застройки относятся:

1) принятие решения о подготовке проекта Правил;

2) обеспечение опубликования сообщения о принятии решения о подготовке проекта Правил в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение на официальном сайте  поселения в сети "Интернет".

3) утверждение состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта Правил (далее – комиссия по землепользованию и застройке рабочего поселка Краснообска, Комиссия);

4) принятие решения о назначении публичных слушаний по проекту Правил, проекту  внесения изменений в Правила;

5) принятие решения о направлении проекта Правил в Совет депутатов рабочего поселка Краснообска или об отклонении проекта Правил и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления;

6) рассмотрение вопросов о внесении изменений в Правила на основаниях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

7) принятие решения о подготовке проекта  внесения изменений в Правила или об отклонении предложений о внесении изменений в Правила с указанием причин отклонения и направление копии такого решения заявителям;

8) принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;

9) принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения;

10) принятие решения о подготовке документации по планировке территории в рабочем поселке Краснообске;

11) принятие решения о назначении публичных слушаний по проекту планировки территории в рабочем поселке Краснообске и проекту межевания территории в рабочем поселке Краснообске, подготовленных в составе документации по планировке территории в рабочем поселке Краснообске;

12) принятие решения об утверждении документации по планировке территории в рабочем поселке Краснообске или решения об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки территории в рабочем поселке Краснообске и проекту межевания территории в рабочем поселке Краснообске и заключения о результатах публичных слушаний;

13) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования рабочего поселка Краснообска;

14) осуществление иных полномочий в пределах компетенции, установленной законодательством Российской Федерации, законодательством Новосибирской области, Уставом рабочего поселка Краснообска и нормативными правовыми решениями Совета депутатов рабочего поселка Краснообска.

#### Статья 5. Полномочия  администрации рабочего поселка Краснообска в области землепользования и застройки территории рабочего поселка Краснообска

- К полномочиям  администрации рабочего поселка Краснообска в области землепользования и застройки территории рабочего поселка Краснообска относятся:

1) выдача разрешения  на строительство, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории рабочего поселка Краснообска;

- 2) резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах рабочего поселка Краснообска для муниципальных нужд;

3) осуществление земельного контроля за использованием земель рабочего поселка Краснообска;

4) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов, организация освещения;

5) подготовка документации по планировке территории рабочего поселка Краснообска в соответствии с действующим законодательством;

6) иные полномочия, отнесенные к компетенции  администрации Уставом рабочего поселка Краснообска, решениями Совета депутатов рабочего поселка Краснообска в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области.

2. В целях реализации полномочий в области землепользования и градостроительной деятельности  администрацией рабочего поселка Краснообска издаются правовые акты в соответствии с полномочиями, предоставленными Уставом рабочего поселка Краснообска, решениями Совета депутатов рабочего поселка Краснообска, федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области.

#### Статья 6. Комиссия  по землепользованию и застройке рабочего поселка Краснообска

1. Комиссия по землепользованию и застройке рабочего поселка Краснообска является постоянно действующим консультативным органом при главе рабочего поселка Краснообска и формируется для обеспечения реализации требований, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

2.  При подготовке решений Комиссия руководствуется настоящими Правилами, Положением о Комиссии, иными нормативными правовыми актами, регламентирующими ее деятельность.

- 3. Состав и порядок деятельности Комиссии утверждается главой  рабочего поселка Краснообска.

- 4. Комиссия обладает следующими полномочиями:

- подготовка проекта  Правил  и проекта внесения изменений в Правила;

подготовка предложений о внесении изменений в Правила в соответствии со статьей 18 настоящих Правил;

проведение публичных слушаний в случаях, определенных статьей 13 настоящих Правил;

подготовка рекомендаций главе рабочего поселка Краснообска по результатам публичных слушаний;

- рассмотрение  заявлений граждан и юридических лиц по вопросам соблюдения Правил и жалоб на требования предписаний об устранении нарушений градостроительных регламентов;

- разъяснение положений Правил физическим и юридическим лицам;

- рассмотрение  иных вопросов, касающихся градостроительного использования земельных участков, градостроительного зонирования и градостроительных регламентов.

### Глава 3. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории рабочего поселка Краснообска

#### Статья 7. Виды разрешенного  использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории рабочего поселка Краснообска и общий порядок их изменения

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории рабочего поселка Краснообска поселения устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации.

2. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов:

1) основные виды разрешенного использования;

2) условно разрешенные виды использования;

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

3. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

4. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

5. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

6. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

7. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и в соответствии со статьей 8 настоящих Правил.

#### Статья 8. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в Комиссию.

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется статьей 15 настоящих Правил.

3. Заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте поселения в сети "Интернет".

4. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе  рабочего поселка Краснообска.

5. На основании указанных в части 4 настоящей статьи рекомендаций глава рабочего поселка Краснообска в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте  поселения в сети "Интернет".

6. В случае если условно разрешённый вид использования включён в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в Правила порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

#### Статья 9. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции  объектов капитального строительства

1. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их сочетания.

2. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.

4. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения.

5. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит обсуждению на публичных слушаниях в соответствии со статьей 16 настоящих Правил.

6. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе рабочего поселка Краснообска.

7. Глава рабочего поселка Краснообска в течение семи дней со дня поступления указанных в части 6 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

### Глава 4. Подготовка документации по планировке территории в рабочем поселке Краснообске администрацией рабочего поселка Краснообска

#### Статья 10. Назначение и виды документации по планировке территории в рабочем поселке Краснообске

- 1. Подготовка документации по планировке территории в рабочем поселке Краснообске осуществляется в целях обеспечения более детального планирования развития территории поселения, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

- 2. Подготовка документации по планировке территории в рабочем поселке Краснообске, предусмотренной Градостроительным кодексом Российской Федерации, осуществляется в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий.

- 3. В случае установления границ незастроенных и не предназначенных для строительства земельных участков подготовка документации по планировке территории в рабочем поселке Краснообске осуществляется в соответствии с земельным, водным, лесным и иным законодательствами.

4. В случае  если по инициативе правообладателей земельных участков осуществляются разделение земельного участка на несколько земельных участков, объединение земельных участков в один земельный участок, изменение общей границы земельных участков, подготовка документации по планировке территории не требуется. При этом размеры образованных земельных участков не должны превышать предусмотренные градостроительным регламентом максимальные размеры земельных участков и не должны быть меньше предусмотренных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков. Обязательным условием разделения земельного участка на несколько земельных участков является наличие подъездов, подходов к каждому образованному земельному участку. Объединение земельных участков в один земельный участок допускается только при условии, если образованный земельный участок будет находиться в границах одной территориальной зоны.

5. При подготовке документации по планировке территории в рабочем поселке Краснообске может осуществляться разработка:

проектов планировки без проектов межевания в их составе;

проектов планировки с проектами межевания в их составе;

проектов межевания как самостоятельных документов (вне состава проектов планировки) с обязательным включением в состав проектов межевания градостроительных планов земельных участков;

градостроительных планов земельных участков как самостоятельных документов (вне состава проектов межевания).

6. Подготовка документации по планировке территории в рабочем поселке Краснообске осуществляется на основании генерального плана рабочего поселка Краснообска, настоящих Правил в соответствии с требованиями технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

#### Статья 11. Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории в рабочем поселке Краснообске

1. Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории в рабочем поселке Краснообске осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Подготовка документации по планировке территории в рабочем поселке Краснообске осуществляется на основании генерального плана рабочего поселка Краснообска, настоящих Правил в соответствии с требованиями технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

3. Глава рабочего поселка Краснообска с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки территории в рабочем поселке Краснообске и проекту межевания территории в рабочем поселке Краснообске и заключения о результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории в рабочем поселке Краснообске или об отклонении такой документации и о направлении ее в администрацию рабочего поселка Краснообска на доработку с учетом указанных выше протокола и заключения.

4. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания территории) в рабочем поселке Краснообске подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте поселения в сети «Интернет».

#### Статья 12. Градостроительные планы земельных участков на территории рабочего поселка Краснообска, порядок их подготовки и утверждения

- 1. Подготовка градостроительных планов земельных участков на территории рабочего поселка Краснообска осуществляется на основании заявлений физических и юридических лиц – правообладателей соответствующих земельных участков.

- 2. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется бесплатно.

3. Порядок подготовки и утверждения градостроительных планов земельных участков на территории рабочего поселка Краснообска осуществляется  в соответствии со статьей 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Глава 5. Проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки территории рабочего поселка Краснообска

#### Статья 13. Общие положения о проведении публичных слушаниях по вопросам землепользования и застройки территории рабочего поселка Краснообска

- Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки территории рабочего поселка Краснообска (далее – публичные слушания) проводятся в целях:

информирования населения рабочего поселка Краснообска по вопросам землепользования и застройки территории  поселения, реализации права физических и юридических лиц контролировать принятие администрацией рабочего поселка Краснообска решений в указанной области и обеспечения права участия граждан в принятии указанных решений;

предотвращения ущерба, который может быть нанесен пользователям и правообладателям объектов капитального строительства, находящихся в непосредственной близости к земельным участкам, на которых планируется осуществить строительство, реконструкцию, как и владельцам объектов капитального строительства, по поводу которых испрашивается специальное разрешение.

- Порядок организации и проведения публичных слушаний, порядок информирования населения рабочего поселка Краснообска о проведении публичных слушаний  определяются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Уставом рабочего поселка Краснообска и (или) нормативными правовыми актами Совета депутатов рабочего поселка Краснообска.

- 3. Темами для проведения публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки территории рабочего поселка Краснообска могут являться:

- проект Правил;

- проект  внесения изменений в Правила;

- предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

- предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- рассмотрение проектов планировки территории и проектов межевания территории в рабочем поселке Краснообске, подготовленных в составе документации по планировке территории в рабочем поселке Краснообске.

4. Заключения о результатах публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на официальном сайте поселения в сети «Интернет».

#### Статья 14. Публичные слушания в рабочем поселке Краснообске по проекту Правил и проекту  внесения изменений в Правила

1. Публичные слушания по проекту Правил и проекту  внесения изменений в Правила проводятся Комиссией в порядке, определяемом Уставом рабочего поселка Краснообска и (или) нормативными правовыми актами Совета депутатов рабочего поселка Краснообска, в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в рабочем поселке Краснообске публичные слушания по проекту Правил и проекту внесения изменений в Правила в обязательном порядке проводятся с участием жителей поселения.

3. Участники публичных слушаний по проекту Правил и проекту  внесения изменений в Правила вправе представить в Комиссию свои предложения и замечания, касающиеся проекта Правил и проекта  внесения изменений в Правила, для включения их в протокол публичных слушаний.

4. Продолжительность публичных слушаний по проекту Правил и проекту  внесения  изменений в Правила составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.

5. В случае подготовки Правил применительно к части территории рабочего поселка Краснообска публичные слушания по проекту Правил проводятся с участием правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в границах указанной части территории рабочего поселка Краснообска. В случае подготовки проекта внесения изменений в Правила в части градостроительного регламента, установленного для конкретной территориальной зоны, публичные слушания по внесению изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения публичных слушаний не может быть более чем один месяц.

#### Статья 15. Публичные  слушания в рабочем поселке Краснообске по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

- 1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в рабочем поселке Краснообске публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно разрешенный вид использования) проводятся Комиссией с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых  испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования.

- 2. Комиссия направляет письменные сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования, и сообщает правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования. Указанные сообщения отправляются и размещаются соответственно не позднее десяти дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования. В сообщении содержится информация о виде испрашиваемого разрешения, объекта, в отношении которого оно испрашивается, времени и месте проведения публичных слушаний.

3. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования вправе представить в Комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.

- 4. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть более одного месяца.

- 5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, несет лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

#### Статья 16. Проведение публичных слушаний в рабочем поселке Краснообске по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

- 1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания в рабочем поселке Краснообске по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального строительства проводятся Комиссией с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которого испрашивается разрешение.

- В случае если отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

- 2. Комиссия направляет письменные сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, и сообщает правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому испрашивается разрешение. Указанные сообщения отправляются  не позднее десяти дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства.

3. Участники публичных слушаний по вопросу  предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства вправе представить в Комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.

- 4. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть более одного месяца.

- 5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

#### Статья 17. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории в рабочем поселке Краснообске и проекту межевания территории в рабочем поселке Краснообске

- 1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания по проекту планировки территории в рабочем поселке Краснообске и проекту межевания территории в рабочем поселке Краснообске проводятся с участием граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

- 2. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории в рабочем поселке Краснообске  и проекту межевания территории в рабочем поселке Краснообске вправе представить в администрацию рабочего поселка Краснообска свои предложения и замечания, касающиеся проекта планировки территории в рабочем поселке Краснообске или проекта межевания территории в рабочем поселке Краснообске для включения их в протокол публичных слушаний.

- 3.Срок проведения публичных слушаний не может быть менее одного и более трех месяцев со дня оповещения жителей рабочего поселка Краснообска о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

### Глава 6. Внесение изменений в Правила

#### Статья 18. Порядок внесения изменений в настоящие Правила

1. Внесение изменений в настоящие Правила осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

- 2. Глава рабочего поселка Краснообска рассматривает вопрос о внесении изменений в Правила на следующих основаниях:

- 1) несоответствие Правил генеральному плану рабочего поселка Краснообска, возникшее в результате внесения изменений в генеральный план поселения;

- 2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов.

- 3. Предложения о внесении изменений в Правила направляются:

- 1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;

- 2) органами исполнительной власти Новосибирской области в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;

- 3) органами местного самоуправления рабочего поселка Краснообска в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории рабочего поселка Краснообска;

- 4) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения Правил земельные участки и объекты капитального строительства в рабочем поселке Краснообске не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

- 4. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменений в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации  внесения в соответствии с поступившим предложением  изменения в Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе  рабочего поселка Краснообска.

- 5. Глава рабочего поселка Краснообска с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта внесения изменений в Правила или об отклонении предложения с указанием причин отклонения и направляет копию решения заявителям.

6. Глава рабочего поселка Краснообска не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение указанного сообщения на официальном сайте поселения в сети «Интернет».

7. Подготовка проекта  внесения изменений в Правила осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в генеральном плане рабочего поселка Краснообска, с учетом требований технических регламентов, результатов публичных слушаний и предложений заинтересованных лиц.

- 8. Администрация рабочего поселка Краснообска осуществляет проверку проекта внесения изменений в Правила, представленного Комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану рабочего поселка Краснообска, схеме территориального планирования Новосибирской области.

9. По результатам проверки, указанной в пункте 8 настоящей статьи, администрация рабочего поселка Краснообска направляет проект  внесении изменений в Правила главе рабочего поселка Краснообска или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в пункте 8 настоящей статьи, – в  Комиссию на доработку.

10. Глава рабочего поселка Краснообска при получении от администрации рабочего поселка Краснообска проекта о внесении изменений в Правила принимает решение о проведении публичных слушаний по проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта.

11. Публичные слушания по проекту  внесения изменений в Правила проводятся Комиссией в соответствии со статьей 14 настоящих Правил.

12. После завершения публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект  внесения изменений в Правила и представляет указанный проект главе рабочего поселка Краснообска. Обязательными приложениями к проекту  внесения изменений в Правила являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

13. Глава рабочего поселка Краснообска в течение десяти дней после представления ему проекта  внесения изменений в Правила и указанных в пункте 12 настоящей статьи обязательных приложений должен принять решение о направлении указанного проекта в Совет депутатов рабочего поселка Краснообска или об отклонении проекта внесения изменений в Правила и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

#### Статья 19. Порядок утверждения проекта внесения изменений в Правила

1. Проект  внесения изменений в Правила утверждается Советом депутатов рабочего поселка Краснообска. Обязательными приложениями к проекту  внесения изменений в Правила являются протоколы публичных слушаний по указанному проекту и заключение о результатах таких публичных слушаний.

2. Совет депутатов рабочего поселка Краснообска по результатам рассмотрения проекта внесения изменений в Правила и обязательных приложений к нему может утвердить проект  внесения изменений в Правила или направить проект  внесения изменений в Правила главе рабочего поселка Краснообска на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту.

3. Проект  внесения изменений в Правила подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте поселения в сети "Интернет".

Часть II. Градостроительные  регламенты

### Глава 7. Градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по территориальным зонам

#### Статья 20. Структура градостроительных регламентов в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в составе Правил

1. Настоящими Правилами установлены градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, относящиеся ко всем территориальным зонам.

2. Градостроительные регламенты в части предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлены в следующем составе:

1) предельные (максимальные и/ минимальные) размеры  земельных участков;

2) минимальные отступы от границ земельных участков, в  пределах которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

3) максимальное количество этажей или максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных участков;

4) минимальное количество машино-мест  для временного хранения легковых автомобилей на территории земельных участков;

5) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.

#### Статья 21. Перечень зон, выделенных на карте градостроительного зонирования рабочего поселка Краснообска

На карте градостроительного зонирования рабочего поселка Краснообска выделены следующие виды территориальных зон (в скобках приводится их кодовое обозначение):

| № п/п | Виды территориальных зон | Кодовое обозначение территориальных зон | Состав территориальных зон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые зоны | Ж-1 | зона застройки многоэтажными и среднеэтажными жилыми домами |
|  |  | Ж-2 | зона застройки малоэтажными жилыми домами |
|  |  | Ж-3 | зона застройки индивидуальными жилыми домами |
|  |  | Ж-4 | зона объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования |
| 2 | Общественно- деловые зоны | ОД-1 | зона делового, общественного и коммерческого назначения |
|  |  | ОД-2 | зона объектов здравоохранения |
|  |  | ОД-3 | зона объектов культового назначения |
| 3 | Производственные зоны | П-1 | зона производственно-коммунальных объектов III класса опасности |
|  |  | П-2 | зона производственно-коммунальных объектов IV-V классов опасности |
| 4 | Научно- производственные зоны | НП-1 | зона научно-исследовательских учреждений |
|  |  | НП-2 | зона научно-производственных объектов |
|  |  | НП-3 | зона объектов экспериментального сельскохозяйственного производства |
| 5 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | ИТ-1 | зона улично-дорожной сети |
|  |  | ИТ-2 | зона объектов дорожного сервиса |
|  |  | ИТ-3 | зона объектов инженерной инфраструктуры |
| 6 | Зоны рекреационного назначения | Р-1 | зона природного ландшафта |
|  |  | Р-2 | зона парков, скверов, садов |
|  |  | Р-3 | зона объектов спортивного назначения |
|  |  | Р-4 | зона отдыха |
|  |  | Р-5 | зона озеленения специального назначения |
| 7 | Зоны сельскохозяйственного использования | СХ-1 | зона объектов сельскохозяйственного назначения |
|  |  | СХ-2 | зона сельхозугодий |
|  |  | СХ-3 | зона садоводства и дачного хозяйства |

§  1 Жилые зоны (Ж)

#### Статья 22. Зона застройки многоэтажными и среднеэтажными жилыми домами (Ж-1)

Зона включает в себя участки территории поселения, предназначенные для размещения многоквартирных жилых домов средней этажности (5- 8 этажей) и многоэтажных (9 и более этажей). Разные типы застройки в пределах указанной зоны должны быть сформированы применительно к кварталу, микрорайону, иному элементу планировочной структуры на основании проектов планировки территории.

В застройке в пределах указанной зоны предусматривается  размещение объектов социального и культурно-бытового назначения, обслуживающих население, а также необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| Вид разрешенного использования | Минимальный размер земельного участка, кв.м | Максимальный размер земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границы земельного участка, м | Предельное количество этажей, эт. | Максимальный процент застройки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |
| многоэтажные (9 и более этажей) жилые дома, в том числе со встроенными или встроено-пристроенными помещениями общественного назначения | 1000 | - | 3 | 9 и более | 40 |
| многоквартирные дома средней этажности (5-8 этажей), в том числе со встроенными или встроено-пристроенными помещениями общественного назначения | 1000 | - | 3 | 8 | 40 |
| автомобильные дороги общего пользования | - | - | - | - | - |
| Условно разрешённые виды использования |  |  |  |  |  |
| многоквартирные малоэтажные (2-4 этажа) жилые дома, в том числе со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения и автостоянками | из расчета: 120 кв.м на одну квартиру | из расчета: 200 кв.м на одну квартиру | 3 | 4 | 40 |
| учреждения социального обслуживания | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| дома культуры, клубы, кинотеатры | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| культовые объекты | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| общественные здания административного назначения | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| спортивные залы, детско-юношеские спортивные школы | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| здания филиалов и отделения банков и страховых компаний | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| предприятия общественного питания с площадью зала более 200 кв.м | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| подземные коллективные овощехранилища | - | - | 1 | - | - |
| игровые площадки для детей дошкольного возраста | 10 | - | - | - | - |
| спортивные площадки для детей школьного возраста | 10 | - | - | - | - |
| площадки для отдыха | 10 | - | - | - | - |
| площадки для выгула собак | 10 | - | - | - | - |
| объекты детского дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, центры развития ребенка | 1000 | - | 3 | - | 50 |
| центры творчества детей и юношества, школы искусств, художественные школы, музыкальные школы | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| библиотеки, компьютерные центры, интернет-кафе | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| клубы по интересам, центры общения и досуговых занятий | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| физкультурно-оздоровительные клубы, фитнесс клубы | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| общежития, в том числе со встроенными или встроено-пристроенными: помещениями общественного назначения | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| амбулаторно-поликлинические учреждения, аптеки | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| молочные кухни, раздаточные пункты молочных кухонь | - | - | - | - | - |
| предприятия общественного питания с площадью зала до 200 кв.м | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| магазины продовольственных, промышленных и смешанных товаров, торговые комплексы | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| нотариальные конторы, юридические консультации, справочные бюро | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| отделения и пункты почтовой связи, телеграфной связи, переговорные пункты | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| предприятия коммунально-бытового обслуживания (пошивочные ателье, ремонтные мастерские, мастерские по пошиву и ремонту обуви, ювелирные мастерские, приемные пункты прачечных, химчисток, парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ломбарды, пункты проката, пункты приема вторсырья) | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| бани, сауны | 1000 | - | 1 | - | 70 |
| отделения, участковые пункты полиции | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| коммунальные объекты, объекты инженерно-технического обеспечения и транспорта, необходимые для обслуживания объектов, расположенных в данной территориальной зоне | 10 | - | 1 | - | - |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| площадки для мусоросборников | 10 | - | 1 | - | - |
| пешеходные связи | - | - | - | - | - |
| проезды | - | - | - | - | - |
| озеленённые территории | - | - | - | - | - |
| автостоянки для временного хранения легковых автомобилей | - | - | 1 | - | - |
| гостевые автостоянки, парковки автотранспорта перед объектами обслуживания | - | - | - | - | - |
| иные элементы благоустройства | 10 | - | - | - | - |

Примечания

- На территории зоны застройки многоэтажными и среднеэтажными жилыми домами автостоянки открытого типа для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее чем для 40% индивидуальных легковых автомобилей, принадлежащих жителям данной территории.

- Параметры элементов благоустройства определяются в рамках проекта застройки конкретного участка.

#### Статья 23. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2)

Зона включает в себя участки территории поселения, предназначенные для размещения многоквартирных малоэтажных (до 4 этажей включительно) жилых домов.

В застройке в пределах указанной зоны предусматривается размещение объектов социального и культурно-бытового назначения,  обслуживающих  жителей данной территории, а также необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| Вид разрешенного использования | Минимальный размер земельного участка, кв.м | Максимальный размер земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границы земельного участка, м | Предельное количество этажей, эт. | Максимальный процент застройки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |
| многоквартирные малоэтажные жилые дома, в том числе со встроенными или встроено-пристроенными помещениями общественного назначения, автостоянками | из расчета: 120 кв.м на одну квартиру | из расчета: 200 кв.м на одну квартиру | 3 | 4 | 50 |
| многоквартирные блокированные жилые дома, в том числе с помещениями общественного назначения, автостоянками | из расчета: 120 кв.м на одну квартиру | из расчета: 450 кв.м на одну квартиру | 3 | 4 | 50 |
| автомобильные дороги общего пользования | - | - | - | - | - |
| Условно разрешённые виды использования |  |  |  |  |  |
| учреждения социального обслуживания | 500 | - | 3 | 4 | 40 |
| дома культуры, кинотеатры | 500 | - | 3 | 4 | 40 |
| культовые объекты | 500 | - | 3 | - | 40 |
| общественные здания административного назначения | 500 | - | 3 | 4 | 40 |
| физкультурно-оздоровительные клубы, фитнесс клубы, бассейны | 500 | - | 3 | 4 | 40 |
| здания филиалов и отделения банков и страховых компаний | 500 | - | 3 | 4 | 40 |
| игровые площадки для детей дошкольного возраста | 10 | - | - | - | - |
| спортивные площадки для детей школьного возраста | 10 | - | - | - | - |
| площадки для отдыха | 10 | - | - | - | - |
| площадки для выгула собак | 10 | - | 1 | - | - |
| объекты детского дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, центры развития ребенка | 500 | - | 3 | 4 | 40 (кроме детских дошкольных учреждений) |
| библиотеки, компьютерные центры, интернет-кафе | 500 | - | 3 | 4 | 40 |
| клубы по интересам, центры общения и досуговых занятий | 500 | - | 3 | 4 | 40 |
| амбулаторно-поликлинические учреждения, аптеки | 500 | - | 3 | 4 | 40 |
| молочные кухни, раздаточные пункты молочных кухонь | - | - | - | - | - |
| предприятия общественного питания | 500 | - | 3 | 4 | 40 |
| магазины продовольственных, промышленных и смешанных товаров | 500 | - | 3 | 4 | 40 |
| нотариальные конторы, юридические консультации | 500 | - | 3 | 4 | 40 |
| отделения и пункты почтовой связи, телеграфной связи, переговорные пункты | 500 | - | 3 | 4 | 40 |
| предприятия бытового обслуживания | 500 | - | 3 | 4 | 40 |
| бани, сауны | 500 | - | 1 | 4 | - |
| подземные коллективные овощехранилища | - | - | 1 | - | - |
| отделения, участковые пункты полиции | 500 |  | 3 | 4 | 40 |
| коммунальные объекты, объекты инженерно-технического обеспечения и транспорта, необходимые для обслуживания объектов, расположенных в данной территориальной зоне | 10 | - | 1 | - | - |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| площадки для мусоросборников | 10 | - | 1 | - | - |
| пешеходные связи | - | - | - | - | - |
| проезды | - | - | - | - | - |
| озеленённые территории | - | - | - | - | - |
| автостоянки для временного хранения легковых автомобилей | - | - | 1 | - | - |
| гостевые автостоянки, парковки автотранспорта перед объектами обслуживания | - | - | - | - | - |
| иные элементы благоустройства | - | - | - | - | - |

Примечания

- На территории зоны застройки малоэтажными  жилыми домами автостоянки открытого типа для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее чем для 40% индивидуальных легковых автомобилей, принадлежащих жителям  данной территории.

- Параметры элементов благоустройства определяются в рамках проекта застройки конкретного участка.

#### Статья 24. Зона застройки индивидуальными  жилыми домами (Ж-3)

Зона включает в себя участки территории поселения, предназначенные для застройки индивидуальными жилыми домами.

В застройке в пределах указанной зоны предусматривается  размещение отдельных объектов социального и культурно-бытового назначения, преимущественно местного значения, обслуживающих жителей данной территории, а также необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| Вид разрешенного использования | Минимальный размер земельного участка кв.м | Максимальный размер земельного участка кв.м | Минимальный отступ от границы земельного участка, м | Предельное количество этажей, эт. | Максимальный процент застройки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |
| индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 600 | 1500 | 3 | 3 | 30 |
| отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с придомовыми земельными участками | 600 | 1500 | 3 | 3 | 30 |
| автомобильные дороги общего пользования | - | - | - | - | - |
| Условно разрешённые виды использования |  |  |  |  |  |
| учреждения социального обслуживания | 500 | - | 3 | 4 | 40 |
| общественные здания административного назначения | 500 | - | 3 | 4 | 40 |
| клубы по интересам, центры досуговых занятий | 500 | - | 3 | 4 | 40 |
| предприятия общественного питания некруглосуточного функционирования, не ухудшающие условия жизни жильцов (кафе, столовые, закусочные) | 500 | - | 3 | 4 | 40 |
| амбулаторно-поликлинические учреждения | 500 | - | 3 | 4 | 40 |
| здания филиалов и отделения банков и страховых компаний | 500 |  |  | 4 | 40 |
| гостиницы | 500 | - | 3 | 4 | 40 |
| культовые объекты | 500 | - | 3 | 4 | 40 |
| объекты индивидуальной трудовой деятельности | 500 | - | 3 | 4 | 40 |
| учреждения жилищно-коммунального хозяйства, МЧС | - | - | - | - | 40 |
| ветлечебницы без постоянного содержания животных | 500 | - | 3 | 4 | 40 |
| игровые детские площадки, спортивные площадки | 10 | - | - | - | - |
| площадки для отдыха | 10 | - | - | - | - |
| площадки для выгула собак | 10 | - | - | - | - |
| площадки для мусоросборников | 10 | - | 1 | - | - |
| парковки автотранспорта перед объектами обслуживания | - | - | - | - | - |
| автономные источники теплоснабжения | 10 | - | 1 | - | - |
| теплицы и оранжереи индивидуального пользования | - | - | 3 | - | - |
| объекты дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования | 1000 | - | 3 | 4 | 40 (кроме детских дошкольных учреждений) |
| аптеки | - | - | 3 | 1 | - |
| магазины товаров повседневного спроса (первой необходимости), торговые киоски, павильоны (торговой площадью до 100 м2) | 500 | - | 3 | 4 | 40 |
| предприятия бытового обслуживания | 500 | - | 3 | 4 | 40 |
| отделения и пункты почтовой связи, телеграфной связи | 500 | - | 3 | 4 | 40 |
| коммунальные объекты, объекты инженерно-технического обеспечения и транспорта, необходимые для обслуживания объектов, расположенных в данной территориальной зоне | 10 | - | 1 | - | - |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| ограждения вдоль улиц, ограждения между земельными участками | - | - | - | - | - |
| озеленённые территории | - | - | - | - | - |
| иные элементы благоустройства | - | - | - | - | - |
| хозяйственные постройки (без права содержания птицы и скота) | - | - | 1 | 1 | - |
| пристроенные к жилым домам и отдельно стоящие на индивидуальных земельных участках гаражи для постоянного хранения автотранспорта | 30 | - | 1 | 1 | - |

Примечания

- На территории зоны застройки индивидуальными  жилыми домами следует предусматривать 100% обеспеченность машино-местами для хранения и парковки индивидуальных легковых автомобилей, принадлежащих жителям  данной территории.

- Параметры элементов благоустройства определяются в рамках проекта застройки конкретного участка.

#### Статья 25. Зона объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования (Ж-4)

Зона включает в себя участки территории поселения, предназначенные для размещения образовательных учреждений.

В зоне допускается размещение объектов социального и культурного назначения, обслуживающих  население, а также необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| Вид разрешенного использования | Минимальный размер земельного участка кв.м | Максимальный размер земельного участка кв.м | Минимальный отступ от границы земельного участка, м | Предельное количество этажей, эт. | Максимальный процент застройки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |
| объекты дошкольного, начального и среднего (полного) общего образования | 1000 | - | 3 | 4 | 60 |
| учебно-лабораторные, учебно-производственные мастерские | 1000 | - | 3 | 4 | 60 |
| школы-интернаты | 1000 | - | 3 | 4 | 60 |
| Условно разрешённые виды использования |  |  |  |  |  |
| автомобильные дороги общего пользования | - | - | - | - | - |
| культовые объекты | 1000 | - | 3 | 4 | 60 |
| автостоянки для временного хранения легковых автомобилей | - | - | 1 | - | - |
| игровые площадки | - | - | - | - | - |
| физкультурно-оздоровительные сооружения | 1000 | - | 3 | 4 | 60 |
| хозяйственные участки и иные объекты, связанные с обеспечением и учебной деятельностью | - | - | 1 | - | - |
| библиотеки, компьютерные центры | 1000 | - | 3 | 4 | 60 |
| центры общения и досуговых занятий | 1000 | - | 3 | 4 | 60 |
| предприятия общественного питания | 1000 | - | 3 | 4 | 60 |
| пункты оказания первой медицинской помощи | 1000 | - | 3 | 4 | 60 |
| опорные пункты охраны правопорядка | 1000 | - | 3 | - | 60 |
| жилые дома, предназначенные для проживания работников образовательных учреждений | 1000 | - | 3 | 4 | 60 |
| коммунальные объекты, объекты инженерно-технического обеспечения и транспорта, необходимые для обслуживания объектов, расположенных в данной территориальной зоне | 10 | - | 1 | - | - |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| проезды | - | - | - | - | - |
| пешеходные связи | - | - | - | - | - |
| озеленённые территории | - | - | - | - | - |
| ограждения | - | - | - | - | - |
| иные элементы благоустройства | - | - | - | - | - |

Примечание

Параметры элементов благоустройства на территории зоны объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования определяются в рамках проекта застройки конкретного участка.

#### § 2  Общественно-деловые зоны (ОД)

#### Статья 26. Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)

Зона включает в себя участки территории поселения, предназначенные для размещения объектов делового и финансового назначения, административных учреждений, объектов предпринимательской деятельности, культуры, торговли, общественного питания, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан поселения.

В зоне предусматриваются объекты социального и культурно-бытового назначения, обслуживающие население, а также необходимые объекты инженерной и транспортной инфраструктур.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| Вид разрешенного использования | Минимальный размер земельного участка кв.м | Максимальный размер земельного участка кв.м | Минимальный отступ от границы земельного участка, м | Предельное количество этажей, эт. | Максимальный процент застройки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |
| организации и учреждения сферы управления (административные объекты) | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| суд, прокуратура, нотариальная контора, юридическая консультация | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| кредитно-финансовые организации, офисы | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| ЗАГС, бюро ритуальных услуг | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| предприятия связи, почтамт | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| здания и помещения агентств недвижимости | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| здания и помещения общественных организаций | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| учреждения культуры и искусства | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| библиотеки, архивы, информационные центры | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| культовые объекты | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| выставочные павильоны, музеи, галереи | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| зрелищные и развлекательные объекты | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| объекты здравоохранения без специальных требований к размещению, в том числе: амбулаторно-поликлинические учреждения, медицинские лаборатории, станции скорой и неотложной помощи, учреждения санитарно-эпидемиологической службы, учреждения судебно-медицинской экспертизы и иные подобные объекты | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| отделения и участковые пункты полиции | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| объекты оптовой и розничной торговли общегородского значения и специализированные, торговые центры | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| открытые и крытые рынки | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| гостиницы | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| автомобильные дороги общего пользования | - | - | - | - | - |
| Условно разрешённые виды использования |  |  |  |  |  |
| рестораны | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| общежития со встроенными или встроено-пристроенными помещениями общественного назначения | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| объекты дошкольного, начального и среднего (полного) общего образования | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| ветеринарные поликлиники, станции без содержания животных | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| мемориальные комплексы, памятные объекты | 10 | - | - | - | - |
| предприятия общественного питания | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| некапитальные нестационарные сооружения мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания | - | - | - | - | - |
| предприятия бытового обслуживания, дома быта | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| бани, оздоровительные центры | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| спортивные залы, спортивные площадки, теннисные корты, бассейны | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| автостоянки, в том числе открытого типа, подземные и многоэтажные | 100 (для подземных и механизированных автостоянок) | - | 1 | - | - |
| парковки автотранспорта перед объектами обслуживания | - | - | - | - | - |
| парки, скверы, бульвары | - | - | 0 | - | - |
| малые архитектурные формы; средства визуальной информации | 10 | - | 0 | - | - |
| общественные туалеты | 10 | - | 1 | - | - |
| коммунальные объекты, объекты инженерно-технического обеспечения и транспорта, необходимые для обслуживания объектов, расположенных в данной территориальной зоне | 10 | - | 1 | - | - |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| пешеходные связи | - | - | - | - | - |
| пешеходные зоны | - | - | - | - | - |
| проезды | - | - | - | - | - |
| иные элементы благоустройства | - | - | - | - | - |

Примечания

- Допускается размещение на первых этажах жилых зданий объектов социального, коммунально-бытового, административного назначения и иных объектов, связанных с обслуживанием граждан, не требующих установления санитарно-защитных зон и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду, при этом обязательным условием является наличие отдельного входа.

- Минимальное количество машино-мест  для временного хранения легковых автомобилей на территории зоны делового, общественного и коммерческого назначения определяется градостроительной и проектной документацией, утвержденной в установленном порядке.

- При проектировании и строительстве новых объектов обязателен расчет баланса территории с учетом увеличенного количества автопарковок и автостоянок (в пределах всей рассматриваемой зоны).

- Параметры элементов благоустройства на территории зоны делового, общественного и коммерческого назначения определяются в рамках проекта застройки конкретного участка.

#### Статья 27. Зона  объектов здравоохранения (ОД-2)

Зона включает в себя участки территории поселения, предназначенные для размещения лечебных и лечебно-профилактических учреждений, объектов оздоровительной деятельности.

В зоне предусматривается размещение объектов социального и культурно-бытового назначения, обслуживающих население, связанных с оздоровительной деятельностью, а также необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| Вид разрешенного использования | Минимальный размер земельного участка кв.м. | Максимальный размер земельного участка кв.м. | Минимальный отступ от границы земельного участка, м | Предельное количество этажей, эт. | Максимальный процент застройки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |
| больницы | 1000 | - | 3 | - | 40 |
| диспансеры | 1000 | - | 3 | - | 40 |
| родильные дома | 1000 | - | 3 | - | 40 |
| станции скорой медицинской помощи | 1000 | - | 3 | - | 40 |
| пункты оказания первой медицинской помощи | - | - | 3 | - | - |
| поликлиники | 1000 | - | 3 | - | 40 |
| центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора | 1000 | - | 3 | - | 40 |
| женские консультации | 1000 | - | 3 | - | 40 |
| профилактории, санатории |  |  |  | - |  |
| центры и пункты переливания крови | 1000 | - | 3 | - | 40 |
| учреждения социального обслуживания | 1000 | - | 3 | - | 40 |
| Условно разрешённые виды использования |  |  |  |  |  |
| специализированные магазины медицинской техники | 1000 | - | 3 | - | 40 |
| культовые объекты | 1000 | - | 3 | - | 40 |
| здания и помещения отделений связи, почтовых отделений, телефонных и телеграфных станций | 1000 | - | 3 | - |  |
| магазины продовольственных и непродовольственных товаров | 1000 | - | 3 | - | 40 |
| предприятия общественного питания | 1000 | - | 3 | - | 40 |
| аптеки | - | - | 3 | - | - |
| молочные кухни | - | - | 3 | - | - |
| автостоянки для автомобилей надземные открытого и закрытого типов | - | - | - | - | - |
| общественные туалеты | 10 | - | 1 | - | - |
| коммунальные объекты, объекты инженерно-технического обеспечения и транспорта, необходимые для обслуживания объектов, расположенных в данной территориальной зоне | 10 | - | 1 | - | - |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| пешеходные связи | - | - | - | - | - |
| озеленённые территории | - | - | - | - | - |
| ограждения | - | - | - | - | - |
| иные виды элементов благоустройства | - | - | - | - | - |

Примечание

Параметры элементов благоустройства на территории зоны  объектов здравоохранения определяются в рамках проекта застройки конкретного участка.

#### Статья 28. Зона объектов культового  назначения (ОД-3)

Зона включает в себя участки территории поселения, предназначенные для размещения объектов культового назначения  (комплексов храмов, церквей).

Основные виды разрешённого использования:

объекты, связанные с отправлением культа.

Условно разрешённые виды использования:

парковки, автостоянки для временного хранения автомобилей.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

виды использования, сопутствующие основным видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

определяются в соответствии требованиями технических регламентов, СН, СНиП, СанПиН  и других нормативных документов.

#### § 3   Производственные зоны (П)

#### Статья 29. Зона производственно-коммунальных объектов III класса опасности  (П-1)

Зона включает в себя участки территории поселения, предназначенные для формирования и развития производственных, коммунальных и складских объектов до III класса опасности (включительно).

В зоне предусматривается также размещение необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| Вид разрешенного использования | Минимальный размер земельного участка кв.м | Максимальный размер земельного участка кв.м | Минимальный отступ от границы земельного участка, м | Предельное количество этажей, эт. | Максимальный процент застройки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |
| производственные предприятия и коммунально-складские организации III класса опасности | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| производственные предприятия и коммунально-складские организации IV-V классов опасности | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| объекты складского назначения III класса опасности | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| объекты складского назначения IV-V классов опасности | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| оптовые базы и склады различного профиля | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств и механизмов | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| автомобильные дороги общего пользования | - | - | - | - | - |
| Условно разрешённые виды использования |  |  |  |  |  |
| пожарные депо, объекты пожарной охраны | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| центры повышения квалификации | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| объекты бытового обслуживания | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| спортивно-оздоровительные сооружения | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| магазины продовольственных, производственных и смешанных товаров | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| административно-бытовые здания и помещения, здания управлений | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| медицинские пункты | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| предприятия общественного питания | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| бани, прачечные | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| объекты оптовой и розничной торговли при предприятиях | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| питомники растений для озеленения производственных площадок и санитарно-защитных зон | - | - | - | - | 70 |
| предприятия автосервиса | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| опорные пункты охраны порядка | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| общественные туалеты | 10 | - | 1 | - | - |
| коммунальные объекты, объекты инженерно-технического обеспечения и транспорта, необходимые для обслуживания объектов, расположенных в данной территориальной зоне | 10 | - | 1 | - | - |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| элементы благоустройства | - | - | - | - | - |

Примечания

- Приёмы благоустройства и озеленения на территории зоны  производственно-коммунальных объектов III класса  опасности  в зависимости от отраслевой направленности производства рекомендуется применять в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утверждёнными  приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. N 613.

- Минимальное количество машино-мест  для временного хранения легковых автомобилей на территории зоны  производственно-коммунальных объектов III класса опасности  определяется в соответствии с технологическими требованиями к разработке проектов производственных предприятий.

#### Статья 30. Зона производственно-коммунальных объектов IV-V классов опасности (П-2)

Зона включает в себя участки территории поселения, предназначенные для формирования и развития производственных, коммунальных и складских объектов IV-V классов опасности.

В зоне предусматривается также размещение необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| Вид разрешенного использования | Минимальный размер земельного участка кв.м | Максимальный размер земельного участка кв.м | Минимальный отступ от границы земельного участка, м | Предельное количество этажей, эт. | Максимальный процент застройки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |
| производственные предприятия и коммунально-складские объекты IV-V классов опасности | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| оптовые базы и склады | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| коллективные овощехранилища | - | - | 1 | - | - |
| пожарные депо | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств и механизмов | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| автомобильные дороги общего пользования | - | - | - | - | - |
| Условно разрешённые виды использования |  |  |  |  |  |
| общежития | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| гостиницы, мотели | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| центры повышения квалификации | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| рынки производственных товаров | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| отдельно стоящие объекты бытового обслуживания | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| гаражи боксового типа | - | - | 1 | - | - |
| автокомплексы, здания по продаже и обслуживанию автомобилей | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| автошколы | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| кинологические центры |  |  |  |  |  |
| ветеринарные лечебницы, ветеринарные приемные пункты; приют для бездомных животных | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| спортивно-оздоровительные сооружения | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| представительства иногородних производств | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| отдельно стоящие здания УВД, отдела ГИБДД, военного комиссариата, объекты МЧС | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| административно-бытовые здания и помещения, здания управлений | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| конструкторские бюро, научно-исследовательские лаборатории | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| пункты оказания первой медицинской помощи | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| предприятия общественного питания | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| магазины оптовой и мелкооптовой торговли | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| торгово-выставочные комплексы | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| предприятия автосервиса | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| отделения, участковые пункты полиции | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| химчистки, прачечные | 500 | - | 3 | - |  |
| общественные туалеты | 10 | - | 1 | - | - |
| автостоянки | - | - | 1 | - | - |
| коммунальные объекты, объекты инженерно-технического обеспечения и транспорта, необходимые для обслуживания объектов, расположенных в данной территориальной зоне | 10 | - | 1 | - | - |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| элементы благоустройства | - | - | - | - | - |

Примечания

- Минимальное количество машино-мест  для временного хранения легковых автомобилей на территории зоны  производственно-коммунальных объектов IV-V классов  опасности  определяется в соответствии с нормами проектирования конкретных предприятий

- Параметры элементов благоустройства на территории зоны  производственно-коммунальных объектов IV-V классов  опасности  определяются в рамках проекта застройки конкретного участка.

#### § 4  Научно-производственные зоны (НП)

#### Статья 31.   Зона научно-исследовательских учреждений (НП-1)

Зона включает в себя участки территории поселения, предназначенные для размещения научных и  научно-исследовательских организаций, учреждений высшего профессионального образования.

В зоне допускается размещение объектов социального и культурно-бытового назначения, обслуживающих  население данной территории, а также необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| Вид разрешенного использования | Минимальный размер земельного участка кв.м | Максимальный размер земельного участка кв.м | Минимальный отступ от границы земельного участка, м | Предельное количество этажей, эт. | Максимальный процент застройки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |
| научно-исследовательские, проектные и изыскательские организации | 1000 | - | 3 | - | 40 |
| здания и сооружения, необходимые для опытно-производственного, научного, учебного, учебно-опытного и учебно-производственного функционирования научно-исследовательских учреждений | 1000 | - | 3 | - | 40 |
| образовательные учреждения высшего профессионального, среднего профессионального образования сельскохозяйственного профиля | 1000 | - | 3 | - | 40 |
| общеобразовательные учреждения для сельскохозяйственного производства, научно-исследовательских и учебных целей, подготовки повышения квалификации научных кадров | 1000 | - | 3 | - | 40 |
| учебно-лабораторные, научно-лабораторные, производственные мастерские | 1000 | - | 3 | - | 40 |
| библиотеки, архивы, лектории, информационные центры | 1000 | - | 3 | - | 40 |
| Дома ученых | 1000 | - | 3 | - | 40 |
| многофункциональные деловые и обслуживающие здания | 1000 | - | 3 | - | 40 |
| административные организации, офисы, конторы | 1000 | - | 3 | - | 40 |
| кредитно-финансовые учреждения | 1000 | - | 3 | - | 40 |
| юридические организации | 1000 | - | 3 | - | 40 |
| торгово-производственные компании | 1000 | - | 3 | - | 40 |
| автомобильные дороги общего пользования | - | - | - | - | - |
| Условно разрешённые виды использования |  |  |  |  |  |
| амбулаторно-поликлинические учреждения | 1000 | - | 3 | - | 40 |
| магазины продовольственных и смешанных товаров | 1000 | - | 3 | - | 40 |
| объекты бытового обслуживания | 1000 | - | 3 | - | 40 |
| предприятия автосервиса | 1000 | - | 3 | - | 40 |
| ветеринарные приемные пункты, ветеринарные лечебницы | 1000 | - | 3 | - | 40 |
| приют для бездомных животных | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| объекты складского назначения различного профиля | 1000 | - | 1 | - | 40 |
| хозяйственные объекты, связанные с обеспечением научной деятельности | 1000 | - | 3 | - | 40 |
| гостиницы, общежития для научных кадров и обучающихся | 1000 | - | 3 | - | 40 |
| физкультурно-оздоровительные сооружения | 1000 | - | 3 | - | 40 |
| клубы, центры общения и досуговых занятий | 1000 | - | 3 | - | 40 |
| пункты оказания первой медицинской помощи | 1000 | - | 3 | - | 40 |
| предприятия общественного питания | 1000 | - | 3 | - | 40 |
| временные павильоны розничной торговли и бытового обслуживания | - | - | - | - | 40 |
| предприятия связи, почтамт | 1000 | - | 3 | - | 40 |
| отделения, участковые пункты полиции | 1000 | - | 3 | - | 40 |
| автостоянки, в том числе открытого типа, подземные и многоэтажные | 100 (для подземных и механизированных автостоянок) | - | 1 | - | - |
| парковки автотранспорта перед объектами обслуживания | - | - | - | - | - |
| зеленые насаждения общего и специального назначения | - | - | - | - | - |
| общественные туалеты | 10 | - | 1 | - | - |
| малые архитектурные формы, средства визуальной информации, иные элементы благоустройства | 10 | - | 1 | - | - |
| пожарные депо | 1000 | - | 3 | - | 40 |
| коммунальные объекты, объекты инженерно-технического обеспечения и транспорта, необходимые для обслуживания объектов, расположенных в данной территориальной зоне | 10 | - | 1 | - | - |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| пешеходные связи | - | - | - | - | - |
| пешеходные зоны | - | - | - | - | - |
| проезды | - | - | - | - | - |

Примечания

- Минимальное количество машино-мест  для временного хранения легковых автомобилей на территории зоны научно-исследовательских учреждений определяется в соответствии с нормами проектирования конкретных предприятий.

- Параметры элементов благоустройства на территории зоны  научно-исследовательских учреждений определяются в рамках проекта застройки конкретного участка.

#### Статья 32.   Зона научно-производственных объектов (НП-2)

Зона включает в себя участки территории поселения, предназначенные  для формирования современной инновационной среды,  размещения научно-производственных, научно-исследовательских, образовательных учреждений, коммерческих объектов, территорий сельскохозяйственного производства, обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к  основному назначению зоны, а также  необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| Вид разрешенного использования | Минимальный размер земельного участка, кв.м | Максимальный размер земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границы земельного участка, м | Предельное количество этажей, эт. | Максимальный процент застройки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |
| производственные, проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации, не требующие создания санитарно-защитных зон | 1000 | - | 3 | -/- | 50 |
| научно-производственные центры | 1000 | - | 3 | - | 50 |
| инновационно-научные, учебно-тренировочные комплексы | 1000 | - | 3 | - | 50 |
| объекты сельскохозяйственного производства, не требующие создания санитарно-защитных зон | 1000 | - | 3 | - | 50 |
| учебно-опытные, опытные поля, стационары для проведения научных опытов по выращиванию сельскохозяйственной продукции открытым способом | - | - | - | - | 30 |
| административные здания, офисы, конторы | 1000 | - | 3 | - | 50 |
| представительства | 1000 | - | 3 | - | 50 |
| многофункциональные деловые и обслуживающие здания | 1000 | - | 3 | - | 50 |
| кредитно-финансовые учреждения | 1000 | - | 3 | - | 50 |
| юридические организации | 1000 | - | 3 | - | 50 |
| образовательные учреждения высшего профессионального, среднего профессионального образования | 1000 | - | 3 | - | 50 |
| учебно-лабораторные, научно-лабораторные, производственные мастерские | 1000 | - | 3 | - | 50 |
| библиотеки, архивы, лектории, информационные центры | 1000 | - | 3 | - | 50 |
| торгово-выставочные комплексы | 1000 | - | 3 | - | 50 |
| автомобильные дороги общего пользования | - | - | - | - | - |
| Условно разрешённые виды использования |  |  |  |  |  |
| информационные туристические центры | 1000 | - | 3 | - | 50 |
| амбулаторно-поликлинические учреждения | 1000 | - | 3 | - | 50 |
| магазины продовольственных и смешанных товаров | 1000 | - | 3 | - | 50 |
| объекты бытового обслуживания | 1000 | - | 3 | - | 50 |
| физкультурно-оздоровительные сооружения | 1000 | - | 3 | - | 50 |
| учреждения культуры и искусства | 1000 | - | 3 | - | 50 |
| культовые объекты | 1000 | - | 3 | - | 50 |
| отдельно стоящие здания УВД, отдела ГИБДД, военного комиссариата, объекты МЧС | 1000 | - | 3 | - | 50 |
| территории гаражных и гаражно-строительных кооперативов | - | - | - | - | - |
| предприятия, отдельные здания сооружения с производствами IV-V классов опасности | 1000 | - | 3 | - | 50 |
| объекты складского назначения различного профиля | 1000 | - | 3 | - | 50 |
| гаражи и парки для хранения, ремонта, технологического обслуживания автотранспорта и сельхозтехники | 1000 | - | 3 | - | 50 |
| хозяйственные объекты, связанные с обеспечением научной деятельности | 1000 | - | 3 | - | 50 |
| гостиницы, общежития для научных кадров и обучающихся | 1000 | - | 3 | - | 50 |
| пункты оказания первой медицинской помощи | 1000 | - | 3 | - | 50 |
| предприятия общественного питания | 1000 | - | 3 | - | 50 |
| временные павильоны розничной торговли и бытового обслуживания | - | - | - | - | - |
| отделения, участковые пункты полиции | 1000 | - | 3 | - | 50 |
| предприятия связи, почтамт | 1000 | - | 3 | - | 50 |
| автостоянки, в том числе открытого типа, подземные и многоэтажные | 100 (для подземных и механизированных автостоянок) | - | 1 | - | - |
| парковки автотранспорта перед объектами обслуживания | - | - | - | - | - |
| общественные туалеты | 10 | - | 1 | - | - |
| малые архитектурные формы, средства визуальной информации, иные элементы благоустройства | 10 | - | - | - | - |
| пожарные депо | 1000 | - | 3 | - | 50 |
| предприятия автосервиса | 1000 | - | 3 | - | 50 |
| коммунальные объекты, объекты инженерно-технического обеспечения и транспорта, необходимые для обслуживания объектов, расположенных в данной территориальной зоне | 10 | - | 1 | - | - |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| озелененные территории | - | - | - | - | - |
| пешеходные связи | - | - | - | - | - |
| пешеходные зоны | - | - | - | - | - |
| проезды | - | - | - | - | - |

Примечания

- Минимальное количество машино-мест  для временного хранения легковых автомобилей на территории зоны научно-производственных объектов определяется в соответствии с нормами проектирования конкретных предприятий.

- Параметры элементов благоустройства на территории зоны  научно-производственных объектов определяются в рамках проекта застройки конкретного участка.

#### Статья 33. Зона объектов экспериментального сельскохозяйственного производства (НП-3)

Зона включает в себя участки территории поселения, предназначенные для  полей экспериментальных хозяйств.

В зоне предусматривается также размещение необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| Вид разрешенного использования | Минимальный размер земельного участка, кв.м | Максимальный размер земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границы земельного участка, м | Предельное количество этажей, эт. | Максимальный процент застройки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |
| учебно-опытные, опытные поля, стационары для проведения научных опытов по выращиванию сельскохозяйственной продукции открытым способом | - | - | - | - | 30 |
| ботанические сады | 1000 | - | - | - | 30 |
| дендрологические парки | 1000 | - | - | - | 30 |
| питомники | 1000 | - | - | - | 30 |
| научно-производственные, учебно-производственные предприятия и учреждения | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| автомобильные дороги общего пользования | - | - | - | - | - |
| Условно разрешённые виды использования |  |  |  |  |  |
| ветеринарные лечебницы, ветеринарные приемные пункты, приют для бездомных животных | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| объекты МЧС | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| здания, строения, сооружения, необходимые для экспериментальной сельскохозяйственной деятельности | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| внутрихозяйственные дороги, проезды, коммуникации | - | - | - | - | - |
| гаражи и парки для хранения, ремонта, технологического обслуживания автотранспорта и сельхозтехники | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| площадки для размещения сельхозтехники | - | - | 1 | - | - |
| автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей открытого типа | - | - | 1 | - | - |
| пункты оказания первой медицинской помощи | 400 | - | 3 | - | 70 |
| предприятия общественного питания | 400 | - | 3 | - | 70 |
| предприятия автосервиса | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| пожарные депо | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| коммунальные объекты, объекты инженерно-технического обеспечения и транспорта, необходимые для обслуживания объектов, расположенных в данной территориальной зоне | 10 | - | 1 | - | - |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| лесополосы | - | - | - | - | - |

Примечания

- Минимальное количество машино-мест  для временного хранения легковых автомобилей на территории зоны объектов экспериментального сельскохозяйственного производства определяется в соответствии с нормами проектирования конкретных предприятий.

- Параметры элементов благоустройства на территории зоны  объектов экспериментального сельскохозяйственного производства определяются в рамках проекта застройки конкретного участка.

#### § 5 Зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктур (ИТ)

#### Статья 34.   Зона улично-дорожной сети (ИТ-1)

Зона включает в себя участки территории поселения, предназначенные  для формирования единой системы проездов, улиц, дорог, обеспечивающих удобные транспортные связи,  как в пределах населённого пункта, так и  с внешней территорией.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| Вид разрешенного использования | Минимальный размер земельного участка, кв.м | Максимальный размер земельного участка, кв.м |  | Минимальный отступ от границы земельного участка, м | Предельное количество этажей, эт. | Максимальный процент застройки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |  |
| автомобильные дороги, в том числе земляные полотна с проезжей частью, обочинами, тротуарами, велосипедными дорожками, системой водоотвода и другими техническими элементами улиц и дорог | - | - |  | - | - | - |
| дорожно-транспортные сооружения (развязки, мосты, эстакады, путепроводы, тоннели) | 10 | - |  | 1 | - | - |
| конструктивные элементы дорожно-транспортных сооружений (опоры путепроводов, лестничные и пандусные сходы наземных пешеходных переходов, подземные пешеходные переходы) | 10 | - |  | 1 | - | - |
| защитные сооружения | 10 | - |  | 1 | - | - |
| пешеходные переходы надземные и подземные | - | - |  | - | - | - |
| резервные полосы для расширения проезжей части улиц, дорог, тротуаров, и прокладки инженерных коммуникаций | - | - |  | - | - | - |
| посадочные площадки общественного транспорта, остановочные площадки и павильоны | - | - |  | - | - | - |
| площадки для разворота и отстоя транспортных средств в начальных и конечных пунктах маршрута транспортных средств | - | - |  | - | - | - |
| объекты автомобильного и дорожного сервиса. | 1000 | - |  | 3 | - | 50 |
| Условно разрешённые виды использования |  |  |  |  |  |  |
| объекты основных видов разрешенного использования прилегающих территориальных зон с учетом санитарно-гигиенических и экологических требований и технических регламентов | - | - |  | - | - | - |
| объекты дорожного хозяйства, необходимые для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития объектов автомобильного транспорта | 10 | - |  | 1 | - | 50 |
| открытые автостоянки | - | - |  | 1 | -/- | - |
| подземные стоянки для автомобилей | 100 | - |  | 1 | - | - |
| сооружения постов ГИБДД | 1000 | - |  | 3 | - | - |
| контрольно-пропускные пункты | 10 | - |  | 1 | -/- | - |
| диспетчерские пункты | 10 | - |  | 1 | -/- | - |
| коммунальные объекты, объекты инженерно-технического обеспечения и транспорта, необходимые для обслуживания объектов, расположенных в данной территориальной зоне | 10 | - |  | 1 | - | - |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |
| элементы благоустройства | - | - | - |  | - | - |

Примечания

- Минимальное количество машино-мест  для временного хранения легковых автомобилей на территории зоны улично-дорожной сети определяется градостроительной и проектной документацией, утвержденной в установленном порядке.

- Параметры элементов благоустройства на территории зоны улично-дорожной сети определяются в рамках проекта застройки конкретного участка.

#### Статья 35. Зона объектов дорожного сервиса (ИТ-2)

Зона включает в себя участки территории поселения, предназначенные  для размещения объектов, обслуживающих участников дорожного движения.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| Вид разрешенного использования | Минимальный размер земельного участка, кв.м | Максимальный размер земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границы земельного участка, м | Предельное количество этажей, эт. | Максимальный процент застройки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |
| АЗС | 1000 | - | 3 | 1 | 50 |
| станции технического обслуживания, автомойки | 1000 | - | 3 | 1 | 50 |
| автовокзалы | 1000 | - | 3 | 2 | 50 |
| гостиницы | 1000 | - | 3 | 2 | 50 |
| кемпинги | 1000 | - | 3 | 2 | 50 |
| мотели | 1000 | - | 3 | 2 | 50 |
| Условно разрешённые виды использования |  |  |  |  |  |
| пункты охраны общественного порядка | 600 | - | 3 | - | 50 |
| объекты почты, связи, переговорные пункты | 600 | - | 3 | 2 | 50 |
| магазины смешанных товаров | 600 | - | 3 | 2 | 50 |
| сауны | 600 | - | 3 | 2 | 50 |
| медпункты | - | - | 1 | 1 | - |
| магазины автозапчастей | 600 | - | 3 | 2 | 50 |
| предприятия общественного питания | 600 | - | 3 | 2 | 50 |
| объекты пожарной охраны | 600 | - | 3 | 1 | 50 |
| автостоянки | - | - | 1 | - | - |
| общественные туалеты | 10 | - | 1 | - | - |
| коммунальные объекты, объекты инженерно-технического обеспечения и транспорта, необходимые для обслуживания объектов, расположенных в данной территориальной зоне | 10 | - | 1 | - | - |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| санитарно-защитные зеленые насаждения | - | - | - | - | - |
| иные элементы благоустройства | - | - | - | - | - |

Примечание

Параметры элементов благоустройства на территории зоны объектов автодорожного сервиса определяются в рамках проекта застройки конкретного участка.

#### Статья 36.  Зона объектов  инженерной инфраструктуры (ИТ-3)

Зона включает в себя участки территории поселения, предназначенные  для размещения объектов инженерной инфраструктуры.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| Вид разрешенного использования | Минимальный размер земельного участка, кв.м. | Максимальный размер земельного участка, кв.м. | Минимальный отступ от границы земельного участка, м | Предельное количество этажей / предельная высота, этаж / м | Максимальный процент застройки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |
| теплоэлектроцентрали, районные котельные | 10 | - | 1 | - | - |
| понизительные насосные станции, центральные тепловые пункты, электроподстанции, распределительные подстанции, трансформаторные подстанции | 10 | - | 1 | - | - |
| водозаборные сооружения | 10 | - | - | - | - |
| водопроводные очистные сооружения | 10 | - | - | - | - |
| очистные канализационные сооружения, в том числе: станции аэрации, канализационные насосные станции | 10 | - | 1 | - | - |
| очистные сооружения ливневых стоков, в том числе: насосные станции, горизонтальные или вертикальные отстойники, сооружения водоочистки, пруды дополнительного отстаивания и другие | 10 | - | 1 | - | - |
| метеостанции | 10 | - | 1 | - | - |
| вышки сотовой связи | 10 | - | 1 | - | - |
| автомобильные дороги общего пользования | - | - | - | - | - |
| Условно разрешённые виды использования |  |  |  |  |  |
| пожарные депо | 100 | - | 3 | - | 70 |
| гаражи, автотранспортные предприятия | 100 | - | 1 | - | 70 |
| автостоянки надземные открытого и закрытого типов, подземные автостоянки, автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоянки, открытые площадки, предназначенные для стоянки автомобилей | 100 | - | 1 | - | - |
| административно-бытовые здания и помещения, здания управлений, научно-исследовательские лаборатории, конструкторские бюро | 100 | - | 3 | - | 70 |
| медицинские пункты | 100 | - | 3 | - | 70 |
| предприятия общественного питания | 100 | - | 3 | - | 70 |
| бани, прачечные | 100 | - | 3 | - | 70 |
| складские здания и помещения | 100 | - | 3 | - | 70 |
| сооружения для хранения и технического обслуживания энергетического оборудования | 10 | - | 1 | - | - |
| питомники растений для озеленения промышленных площадок и санитарно-защитных зон | 100 | - | - | - | - |
| коммунальные объекты, объекты инженерно-технического обеспечения и транспорта, необходимые для обслуживания объектов, расположенных в данной территориальной зоне | 10 | - | 1 | - | - |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| санитарно-защитные зеленые насаждения | - | - | - | - | - |
| ограждения | - | - | - | - | - |
| средства визуальной информации | 10 | - | - | - | - |
| иные элементы благоустройства | - | - | - | - | - |

Примечания

- Минимальное количество машино-мест  для временного хранения легковых автомобилей на территории зоны объектов инженерной инфраструктуры определяется в соответствии с нормами проектирования конкретных предприятий;

- Параметры элементов благоустройства на территории зоны объектов инженерной инфраструктуры определяются в рамках проекта застройки конкретного участка.

#### § 6 Зоны рекреационного назначения (Р)

#### Статья 37. Зона природного ландшафта (Р-1)

Зона включает в себя участки территории поселения, предназначенные  для сохранения существующего природного ландшафта, экологически чистой окружающей среды,  обустройства  территории для отдыха населения.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| Вид разрешенного использования | Минимальный размер земельного участка, кв.м | Максимальный размер земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границы земельного участка, м | Предельное количество этажей, эт. | Максимальный процент застройки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |
| лесопарки | 100 | - | - | - | 10 |
| городские леса | 100 | - | - | - | 10 |
| использование, охрана, защита, воспроизводство лесов | 100 | - | - | - | 10 |
| ботанические сады, дендропарки | 100 | - | - | - | 10 |
| лесные массивы | 100 | - | - | - | 10 |
| санитарно-защитные лесополосы | 100 | - | - | - | 10 |
| Условно разрешённые виды использования |  |  |  |  |  |
| объекты ГО и МЧС | 100 | - | 1 | 3 | 10 |
| автомобильные дороги общего пользования | - | - | - | - | - |
| зоопарки | 100 | - | - | - | - |
| культовые объекты | 100 | - | 3 | 3 | 10 |
| базы проката спортивно-рекреационного инвентаря | 100 | - | 3 | - | 10 |
| конноспортивные комплексы с конюшней | 1000 | - |  |  |  |
| коммунальные объекты, объекты инженерно-технического обеспечения и транспорта, необходимые для обслуживания объектов, расположенных в данной территориальной зоне | 10 | - | 1 | - | - |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| дорожно-тропиночная сеть, лыжные трассы, велосипедные и беговые дорожки | 10 | - | - | - | - |
| некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха | - | - | 1 | - | - |
| площадки для пикников, костров | - | - | - | - | - |
| фонтаны, малые архитектурные формы, скульптуры, средства визуальной информации, иные элементы благоустройств | 10 | - | - | - | - |

Примечания

- Минимальное количество машино-мест  для временного хранения легковых автомобилей на территории зоны природного ландшафта определяется градостроительной и проектной документацией, утвержденной в установленном порядке.

- Параметры элементов благоустройства на территории зоны природного ландшафта определяются в рамках проекта застройки конкретного участка.

#### Статья 38. Зона скверов, парков, садов  (Р-2)

Зона включает в себя участки благоустроенной озеленённой территории поселения  с сохранением существующего природного  ландшафта, предназначенные  для организации отдыха и досуга населения, с размещением необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| Вид разрешенного использования | Минимальный размер земельного участка кв.м | Максимальный размер земельного участка кв.м | Минимальный отступ от границы земельного участка, м | Предельное количество этажей, эт. | Максимальный процент застройки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |
| парки | 100 | - | - | - | - |
| сады | 100 | - | - | - | - |
| скверы | 100 | - | - | - | - |
| бульвары | - | - | - | - | - |
| мемориальные комплексы, памятные объекты | 10 | - | - | - | - |
| Условно разрешённые виды использования |  |  |  |  |  |
| автомобильные дороги общего пользования | - | - | - | - | - |
| некапитальные строения предприятий общественного питания; | 100 | - | 3 | - | 20 |
| сезонные обслуживающие объекты | 100 | - | 3 | - | 20 |
| культовые объекты | 100 | - | 3 | - | 20 |
| парки аттракционов | 100 | - | 3 | - | 20 |
| питомники по выращиванию зеленых насаждений | 100 | - | - | - | - |
| некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха | - | - | 3 | - | - |
| детские площадки | - | - |  | - | - |
| площадки для отдыха | - | - | - | - | - |
| площадки для выгула собак | - | - | - | - | - |
| коммунальные объекты, объекты инженерно-технического обеспечения и транспорта, необходимые для обслуживания объектов, расположенных в данной территориальной зоне | 10 | - | 1 | - | - |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| озеленённые территории, фонтаны, малые архитектурные формы, скульптуры, средства визуальной информации, иные элементы благоустройства | 10 | - | - | - | - |

Примечания

- Минимальное количество машино-мест  для временного хранения легковых автомобилей  на территории зоны скверов, парков, садов определяется градостроительной и проектной документацией, утвержденной в установленном порядке.

- Параметры элементов благоустройства определяются в рамках проекта застройки конкретного участка.

#### Статья 39. Зона  объектов спортивного назначения  (Р-3)

Зона включает в себя участки территории поселения, предназначенные для размещения спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений.

В зоне предусматривается размещение объектов для отдыха, а также необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| Вид разрешенного использования | Минимальный размер земельного участка, кв.м | Максимальный размер земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границы земельного участка, м | Предельное количество этажей, эт. | Максимальный процент застройки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |
| стадионы с комплексом зданий, строений, сооружений площадок и устройств спортивного назначения | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| универсальные спортивно-зрелищные залы или комплексы (с трибунами для зрителей) | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| спортивные клубы, спортивные залы | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| спортивные школы | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| бассейны крытые и открытые | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| велотреки, мотодромы, картингдромы, автодромы | 1000 | - | - | - | 70 |
| конноспортивные клубы | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| ипподромы | - | - | 3 | - | - |
| лыжные базы, лыжные трассы | 1000 | - | 3 | - | 40 |
| Условно разрешённые виды использования |  |  |  |  |  |
| автомобильные дороги общего пользования | - | - | - | - | - |
| специализированные организации, учреждения | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| специализированные магазины спортивных товаров и техники | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| магазины продовольственных и непродовольственных товаров | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| учреждения социального обслуживания | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| торгово-выставочные комплексы | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| кемпинги гостиницы для спортивного контингента | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| пункты оказания первой медицинской помощи | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| аптеки | - | - | 3 | - | - |
| гостиницы | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| оздоровительные центры | 1000 | - | 3 |  | 70 |
| пункты проката спортинвентаря | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| опорные пункты полиции | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| общественные туалеты | 10 | - | 1 | - | - |
| автостоянки | - | - | 1 | - | - |
| коммунальные объекты, объекты инженерно-технического обеспечения и транспорта, необходимые для обслуживания объектов, расположенных в данной территориальной зоне | 10 | - | 1 | - | - |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| скверы | - | - | - | - | - |
| малые архитектурные формы, скульптуры, фонтаны, средства визуальной информации, иные элементы благоустройства | 10 | - | - | - | - |

Примечания

- Минимальное количество машино-мест  для временного хранения легковых автомобилей  на территории зоны объектов спортивного назначения определяется градостроительной и проектной документацией, утвержденной в установленном порядке.

- Параметры элементов благоустройства на территории зоны объектов спортивного назначения определяются  в рамках проекта застройки конкретного участка.

#### Статья 40. Зона отдыха (Р-4)

Зона включает в себя участки природных прибрежных  территории поселения, на которых размещаются  объекты отдыха на открытом воздухе, а также необходимые объекты  инженерной и транспортной инфраструктур.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| Вид разрешенного использования | Минимальный размер земельного участка, кв.м | Максимальный размер земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границы земельного участка, м | Предельное количество этажей, эт. | Максимальный процент застройки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |
| пляжи | 1000 | - | - | - | 10 |
| лодочные станции | 100 | - | 3 | - | 40 |
| аквапарки | 100 | - | 3 | - | 40 |
| пирс, причалы, пристани, | 100 | - | - | - | - |
| берегоукрепительные сооружения набережных | 100 | - | - | - |  |
| Условно разрешённые виды использования |  |  |  |  |  |
| автомобильные дороги общего пользования | - | - | - | - | - |
| пункты оказания первой медицинской помощи | 100 | - | 3 | - | 40 |
| скверы, бульвары | - | - | - | - | - |
| коммунальные объекты, объекты инженерно-технического обеспечения и транспорта, необходимые для обслуживания объектов, расположенных в данной территориальной зоне | 10 | - | 1 | - |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| озеленённые территории, фонтаны, малые архитектурные формы, скульптуры, средства визуальной информации, иные элементы благоустройства | 10 | - | - | - | - |

Примечания

- Минимальное количество машино-мест  для временного хранения легковых автомобилей на территории зоны отдыха определяется градостроительной и проектной документацией, утвержденной в установленном порядке;

- Параметры элементов благоустройства определяются в рамках проекта застройки конкретного участка.

#### Статья 41.   Зона озеленения специального назначения (Р-5)

Зона включает в себя участки территории поселения, занятые зелёными насаждениями специального использования, способствующими улучшению микроклимата и комфортности проживания.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| Вид разрешенного использования | Минимальный размер земельного участка, кв.м | Максимальный размер земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границы земельного участка, м | Предельное количество этажей, эт. | Максимальный процент застройки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |
| насаждения в санитарно-защитных зонах | - | - | - | - | - |
| насаждения в водоохранных зонах | - | - | - | - | - |
| насаждения в противопожарных зонах | - | - | - | - | - |
| насаждения в защитно-мелиоративных зонах | - | - | - | - | - |
| насаждения вдоль жилых улиц и проездов | - | - | - | - | - |
| насаждения вдоль автомобильных дорог | - | - | - | - | - |
| насаждения на кладбищах | - | - | - | - | - |
| Условно разрешённые виды использования |  |  |  |  |  |
| автомобильные дороги общего пользования | - | - | - | - | - |
| ботанические сады | 100 | - | - | - | - |
| зоологические сады | 100 | - | - | - | - |
| плодовые сады | 100 | - | - | - | - |
| цветочно-оранжерейные хозяйства | 100 | - | - | - | - |
| сезонные обслуживающие объекты | 100 | - | 3 | - | - |
| объекты ГО и МЧС | 100 | - | 3 | - | - |
| выборочные рубки погибших и повреждённых насаждений | - | - | - | - | - |
| прокладка инженерных коммуникаций без сплошной рубки насаждений | - | - | - | - | - |
| парковка (парковочное место) | - | - | - | - | - |
| коммунальные объекты, объекты инженерно-технического обеспечения и транспорта, необходимые для обслуживания объектов, расположенных в данной территориальной зоне | 10 | - | 1 | - | - |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| дорожно-тропиночная сеть для транзитных пешеходов | - | - | - | - | - |
| средства визуальной информации | 10 | - | - | - | - |

#### § 7 Зоны сельскохозяйственного использования (СХ)

#### Статья 42. Зона объектов сельскохозяйственного назначения  (СХ-1)

Зона включает в себя участки территории поселения, предназначенные для сохранения  и развития объектов сельскохозяйственного профиля, в том числе  крестьянских (фермерских) хозяйств, а также  обеспечивающих их  необходимых  инфраструктур.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| Вид разрешенного использования | Минимальный размер земельного участка, кв.м. | Максимальный размер земельного участка, кв.м. | Минимальный отступ от границы земельного участка, м | Предельное количество этажей, эт. | Максимальный процент застройки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |
| объекты, связанные с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции | 1000 | - | 3 | 2 | 70 |
| объекты, связанные с техническим обслуживанием сельскохозяйственного производства (ремонт, складирование) | 1000 | - | 3 | 2 | 70 |
| питомники и оранжереи садово-паркового хозяйства | 1000 | - | - | - | - |
| зеленые насаждения, выполняющие специальные функции | - | - | - | - | - |
| объекты ГО и МЧС | 1000 | - | 3 | 2 | - |
| Условно разрешённые виды использования |  |  |  |  |  |
| автомобильные дороги общего пользования | - | - | - | - | - |
| складские объекты | 1000 | - | 3 | - | 70 |
| хозяйственные площадки | - | - | 1 | - | - |
| хозяйственные строения и сооружения | - | - | 1 | - | - |
| проезды общего пользования | - | - | - | - | - |
| общественные туалеты | 10 | - | 1 | - | - |
| объекты, обеспечивающие безопасность объектов основных и условно разрешённых видов использования, включая противопожарную | 10 | - | 1 | - | - |
| коммунальные объекты, объекты инженерно-технического обеспечения и транспорта, необходимые для обслуживания объектов, расположенных в данной территориальной зоне | 10 | - | 1 | - | - |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| элементы благоустройства | - | - | - | - | - |

Примечания

- Минимальное количество машино-мест  для временного хранения легковых автомобилей на территории зоны  объектов сельскохозяйственного назначения  определяется в соответствии с технологическими требованиями к разработке проектов сельскохозяйственных  предприятий.

- Параметры элементов благоустройства на территории объектов сельскохозяйственного назначения  определяются в рамках проекта застройки конкретного участка.

#### Статья 43. Зона сельскохозяйственных угодий (СХ-2)

Зона включает в себя участки территории поселения, предназначенные для сохранения и развития  сельскохозяйственных угодий, питомников и теплиц и обеспечивающих их инфраструктур, для предотвращения их использования для других видов деятельности до изменения вида их использования в соответствии с генеральным планом рабочего поселка Краснообска.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| Вид разрешенного использования | Минимальный размер земельного участка кв.м | Максимальный размер земельного участка кв.м | Минимальный отступ от границы земельного участка, м | Предельное количество этажей, эт. | Максимальный процент застройки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |
| объекты растениеводства | 1000 | - | - | - | - |
| питомники и оранжереи садово-паркового хозяйства | 1000 | - | - | - | - |
| территория развития лесопарка | 1000 | - | - | - | - |
| огородничество | 10 | - | - | - | - |
| объекты ГО и МЧС |  |  |  |  |  |
| насаждения вдоль автомобильных дорог | - | - | - | - | - |
| Условно разрешённые виды использования |  |  |  |  |  |
| автомобильные дороги общего пользования | - | - | - | - | - |
| ботанические сады | 1000 | - | 3 | - | - |
| зоологические сады | 1000 | - | 3 | - | - |
| плодовые сады | 1000 | - | 3 |  | - |
| цветочно-оранжерейные хозяйства | 1000 | - | - | - | - |
| пункты охраны общественного порядка | 600 | - | 3 | - | 50 |
| объекты ГО и МЧС | 600 | - | 3 | - | 50 |
| выборочные рубки погибших и повреждённых насаждений | - | - | 1 | - | - |
| прокладка инженерных коммуникаций без сплошной рубки насаждений | - | - | - | - | - |
| коммунальные объекты, объекты инженерно-технического обеспечения и транспорта, необходимые для обслуживания объектов, расположенных в данной территориальной зоне | 10 | - | 1 | - | - |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| дорожно-тропиночная сеть для транзитных пешеходов | - | - | - | - | - |
| средства визуальной информации | 10 | - | - | - | - |

Примечание

Требуемое количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей на автостоянках на территории зоны сельскохозяйственных угодий определяется градостроительной и проектной документацией, утвержденной в установленном порядке.

#### Статья 44. Зона садоводства и дачного хозяйства (СХ-3)

Зона включает в себя участки территории поселения, предназначенные для размещения дачных хозяйств, садоводств, огородничеств, а также  обеспечивающих их  необходимых  инфраструктур.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| Вид разрешенного использования | Минимальный размер земельного участка кв.м | Максимальный размер земельного участка кв.м | Минимальные отступы от границ земельных участков, м | Предельное количество этажей, эт. | Максимальный процент застройки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |  |  |  |  |  |
| садоводство | 400 | 1200 | - | - | 30 |
| дачное строительство | 400 | 1200 | - | - | 30 |
| огородничество | 400 | 1200 | - | - | - |
| жилые дома на садовых и дачных земельных участках | - | - | 3 | 2-4 | - |
| некапитальные жилые строения на огородных земельных участках | - | - | - | - | - |
| Условно разрешённые виды использования |  |  |  |  |  |
| автомобильные дороги общего пользования | - | - | - | - | - |
| спортивные площадки, площадки отдыха | 10 | - | - | - | - |
| аптеки | 600 | - | 3 | - | 50 |
| магазины продовольственных, промышленных и смешанных товаров | 600 | - | 3 | 2 | 50 |
| предприятия общественного питания | 600 | - | 3 | 2 | 50 |
| станции технического обслуживания, автомойки, шиномонтажные мастерские | 1000 | - | 3 | 1 | 50 |
| встроенные, встроено-пристроенные, пристроенные и отдельно стоящие гаражи на дачных земельных участках | 30 | - | 1 | 1 | - |
| открытые площадки, предназначенные для стоянки автомобилей | - | - | 1 | - | - |
| хозяйственные строения и сооружения | - | - | 1 | - | - |
| хозяйственные площадки | - | - | 1 | - | - |
| сплошные или сквозные ограждения вдоль улиц, сквозные ограждения между земельными участками | - | - | - | - | - |
| коммунальные объекты, объекты инженерно-технического обеспечения и транспорта, необходимые для обслуживания объектов, расположенных в данной территориальной зоне | 10 | - | 1 | - | - |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |
| озеленённые территории, средства визуальной информации, иные элементы благоустройства | 10 | - | - | - | - |

Примечания

- Ширина улиц и проездов между границами земельных участков должна быть:

- для улиц – не менее 15 метров;

- для проездов – не менее 9 метров.

- Минимальный радиус поворота – 6 метров.

- На территории существующего некоммерческого объединения со сложившейся планировкой ширина улиц и проездов допускается меньше нормативной.

- На проездах следует предусматривать разъездные площадки длиной не менее 15 метров и шириной не менее 7 метров, включая ширину проезжей части. Расстояние между разъездными площадками, а также между разъездными площадками и перекрестками должно быть не более 200 метров.

- Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками размером не менее 15 x 15 метров. Использование разворотной площадки для стоянки автомобилей не допускается.

Приложения:

1. Карта градостроительного зонирования

2. Карта зон с особыми условиями использования.

Глава рабочего поселка Краснообска								Саблин Ю.В.

Рабочий поселок Краснообск, здание 25

23 декабря 2014 года

№ 53/49-5