630005, г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 55

тел/факс (383) 2461468, spb.2008@inbox.ru

| Заказчик: ООО «АКД» | Договор: №206/2-2018 от 27 июля 2018 г. |
| --- | --- |

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

территории, ограниченной ул. Центральная, границей спортивно-рекреационной зоны, ул. Восточная ("7-й микрорайон")

Том I

Пояснительная записка. Исходные данные. Основные чертежи

206/2-2018-ПМ

Новосибирск 2018

630005, г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 55

тел/факс (383) 2461468, spb.2008@inbox.ru

| Заказчик: ООО «АКД» | Договор: №206/2-2018 от 27 июля 2018 г. |
| --- | --- |

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

территории, ограниченной ул. Центральная, границей спортивно-рекреационной зоны, ул. Восточная ("7-й микрорайон")

Том I

Пояснительная записка. Исходные данные. Основные чертежи.

206/2-2018-ПМ

| Генеральный директор | К.В. Раевская |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | А.Ю. Баранов |

Новосибирск 2018

Авторский коллектив ООО «СПБ»

| № п/п | Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Генеральный директор | К.В. Раевская |  |
| 2 | ГАП | А.Ю. Баранов |  |
| 3 | Архитектор | Ю.А. Крамер |  |
| 4 | Нормоконтроль | Л.А. Ющук |  |

Содержание пояснительной записки

Общая часть	4

1.1. Основание для проектирования	4

1.2. Существующее состояние территории	4

1.3. Решение территории, ограниченной ул.Центральная, границей спортивно-рекреационной зоны, ул.Восточная ("7-й микрорайон")	5

2. Проектное решение	6

2.1. Обоснование проектного решения	6

2.2. Описание проектного решения	7

2.3 Красные линии территории, ограниченной ул.Центральная, границей спортивно-рекреационной зоны, ул.Восточная ("7-й микрорайон")	7

Основные технико-экономические показатели проекта межевания	7

3. Перечень образуемых земельных участков	1

3.1 Линии отступа от красных линий в целях определения места, допустимого размещения зданий, строений, сооружений	1

3.2 Границы  земельных участков для размещения  линейных объектов федерального, регионального или местного значения, предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд	1

3.3 Границы образуемых и изменяемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства	1

3.4 Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования	1

3.5 Границы образуемых земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения	1

3.6 Границы территорий объектов культурного наследия	1

3.7 Границы зон с особыми условиями использования территории	1

3.8 Границы зон действия публичных сервитутов	1

Исходные данные

1.	Техническое задание на подготовку предложений по проекту планировки территории, ограниченной ул.Центральная, границей спортивно-рекреационной зоны, ул.Восточная ("7-й микрорайон") и проекта межевания в его составе от 18.06.2018.

Схемы к пояснительной записке

1. Ситуационная схема

2. Схема зонирования территории в соответствии с ПЗЗ

3. Схема зонирования территории в соответствии с ГП

Основные чертежи

1. План существующих участков. М 1:1500	Лист 1.

2. План межевания. М 1:1500	 	Лист	 2.

3. Каталог координат границ формируемого земельного участка 1	Лист 3

4. Каталог координат границ формируемого земельного участка 1	Лист 4                          (в областной системе координат).

5. Каталог координат границ формируемого земельного участка 2	Лист 5

6. Каталог координат границ формируемого земельного участка 2	Лист 6                       
(в областной системе координат).

7. Каталог координат границ формируемого земельного участка 3	Лист 7

8. Каталог координат границ формируемого земельного участка 3	Лист 8                     
(в областной системе координат).

9. Каталог координат границ формируемого земельного участка 4	Лист 9

10. Каталог координат границ формируемого земельного участка 4	Лист 10                        (в областной системе координат).

Приложения

1. Топографическая карта М1:1500

2. Материалы проекта

# Общая часть

Настоящий раздел разработан в составе проекта межевания территории, ограниченной ул. Центральная, границей спортивно-рекреационной зоны, ул. Восточная (“7-микрой микрорайон”) в границах проекта планировки с одноименным названием.

Цель работы – определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

# 1.1. Основание для проектирования

Основанием для разработки проекта межевания является техническое задание на подготовку предложений по проекту планировки территории, ограниченной ул.Центральная, границей спортивно-рекреационной зоны, ул.Восточная ("7-й микрорайон") и проекта межевания в его составе от 18.06.2018.

# 1.2. Существующее состояние территории

Территория, подлежащая межеванию, расположена в квартале  ограниченном существующими улицами: Центральной, Восточной, 7-й Микрорайон и участком леса. Квартал пересекает планируемая улица, выделенная красными линиями.

Территория квартала застроена объектами спорта, малоэтажными жилыми домами в 4 этажа, административными зданиями в 1 этаж.

Территория оснащена инженерными сетями, благоустроена.

Зон с особыми условиями использования территории в пределах квартала не установлено.

В границах квартала объектов культурного наследия не выявлено.

Правилами землепользования и застройке в межуемом квартале определены следующие территориальные зоны:

зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2);

зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3);

зона объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования (Ж-4);

зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1);

зона улично-дорожной сети (ИТ-1);

зона объектов дорожного сервиса (ИТ-2);

зона объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-3);

зона природного ландшафта (Р-1);

зона спортивного назначения (Р-3).

К началу выполнения проекта планировки территории квартала, образовано 33 земельных участка на 27,10 га.

# 1.3. Решение территории, ограниченной ул.Центральная, границей спортивно-рекреационной зоны, ул.Восточная ("7-й микрорайон")

Квартал в границах проекта планировки территории, ограниченной ул.Центральная, границей спортивно-рекреационной зоны, ул.Восточная ("7-й микрорайон"), ограничен красными линиями со стороны ул. Восточная, ул. 7-й Микрорайон, с восточной части от территории общего пользования занятые лесами, а также планируемое улицей в жилой застройке, которая пересекает территорию планировочного квартала.

Проектом планировки территории, ограниченной ул.Центральная, границей спортивно-рекреационной зоны, ул.Восточная ("7-й микрорайон") определены следующие территориальные зоны размещения объектов капитального строительства:

зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2);

зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3);

зона объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования (Ж-4);

зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1);

зона улично-дорожной сети (ИТ-1);

зона объектов дорожного сервиса (ИТ-2);

зона объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-3);

зона природного ландшафта (Р-1);

зона спортивного назначения (Р-3).

Территорий с особыми условиями использования, в пределах границ проекта планировки, не отображено.

Объектов культурного наследия, в пределах границ проекта планировки, не отображено.

Существующие земельные участки

Таблица 1.3-1

| № | Кадастровый номер земельного участка | Разрешенное использование | Территориальная зона | Площадь земельного участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 54:19:180109:5564 | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов | ИТ-1 | 0,71 |
| 2 | 54:19:180109:5566 | Для индивидуальной жилой застройки | Ж-3 | 0,22 |
| 3 | 54:19:180109:5567 | Для стоянок автомобильного транспорта | ИТ-2 | 0,62 |
| 4 | 54:19:180109:5573 | Для многоквартирной застройки | Ж-2 | 1,19 |
| 5 | 54:19:180109:5574 | Для многоквартирной застройки | Ж-2 | 2,35 |
| 6 | 54:19:180109:5576 | Под иными объектами специального назначения | Р-3 | 0,36 |
| 7 | 54:19:180109:5578 | Для индивидуальной жилой застройки | Ж-3 | 0,20 |
| 8 | 54:19:180109:5579 | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов | ИТ-1 | 1,51 |
| 9 | 54:19:180109:5580 | Для индивидуальной жилой застройки | Ж-3 | 0,25 |
| 10 | 54:19:180109:5582 | Для строительства детского сада | Ж-4 | 1,03 |
| 11 | 54:19:180109:5584 | Для индивидуальной жилой застройки | Ж-3 | 0,20 |
| 12 | 54:19:180109:5586 | Для индивидуальной жилой застройки | Ж-3 | 0,21 |
| 13 | 54:19:180109:5587 | Для индивидуальной жилой застройки | Ж-3 | 0,23 |
| 14 | 54:19:180109:5588 | Для многоквартирной застройки | Ж-2 | 2,65 |
| 15 | 54:19:180109:5589 | Для индивидуальной жилой застройки | Ж-3 | 0,21 |
| 16 | 54:19:180109:5591 | Для индивидуальной жилой застройки | Ж-3 | 0,20 |
| 17 | 54:19:180109:5593 | Для индивидуальной жилой застройки | Ж-3 | 0,24 |
| 18 | 54:19:180109:5594 | Для индивидуальной жилой застройки | Ж-3 | 0,21 |
| 19 | 54:19:180109:5651 | Для многоквартирной застройки | Ж-2 | 1,13 |
| 20 | 54:19:180109:5652 | Для обустройства и содержания инженерно-технических сооружений и заграждений | Ж-2 | 0,03 |
| 21 | 54:19:180109:5653 | Для обустройства и содержания инженерно-технических сооружений и заграждений | Ж-2 | 0,04 |
| 22 | 54:19:180109:5654 | Для многоквартирной застройки | Ж-2 | 2,90 |
| 23 | 54:19:180109:5655 | Для обустройства и содержания инженерно-технических сооружений и заграждений | Р-3 | 0,04 |
| 24 | 54:19:180109:5656 | Под иными объектами специального назначения | ОД-1 | 0,79 |
| 25 | 54:19:180109:5657 | Для обустройства и содержания инженерно-технических сооружений и заграждений | Ж-3 | 0,03 |
| 26 | 54:19:180109:5658 | Для многоквартирной застройки | Ж-2 | 2,03 |
| 27 | 54:19:180109:5659 | Для индивидуальной жилой застройки | Ж-2 | 2,80 |
| 28 | 54:19:180109:5660 | Для обустройства и содержания инженерно-технических сооружений и заграждений | Ж-3 | 0,03 |
| 29 | 54:19:180109:5661 | Для стоянок автомобильного транспорта | ИТ-2 | 0,35 |
| 30 | 54:19:180109:5662 | Для обустройства и содержания инженерно-технических сооружений и заграждений | ИТ-3 | 0,05 |
| 31 | 54:19:180109:5663 | Для обустройства и содержания инженерно-технических сооружений и заграждений | ИТ-3 | 0,04 |
| 32 | 54:19:180109:15838 | Для размещения объектов физической культуры и спорта | Р-3 | 2,32 |
| 33 | 54:19:180601:345 | Для размещения лесопарков | Р-1 | 1,91 |

# 2. Проектное решение

# 2.1. Обоснование проектного решения

Параметры использования территории квартала определены решениями, предусмотренными принятыми проектами планировки, с учетом Местных нормативов градостроительного проектирования рабочего поселка Краснообска, Правилами землепользования и застройки рабочего поселка Краснообска и нормативными актами Федерального законодательства.

# 2.2. Описание проектного решения

Из 33 земельных участков, общей площадью 27.10 га, 19 земельных участка, площадью 23.53 га, проектом межевания предлагается сохранить.

Из земельных участков с кадастровыми номерами: 54:19:180109:5586, 54:19:180109:5589, 54:19:180109:5584, 54:19:180109:5593, 54:19:180109:5580, 54:19:180109:5587, 54:19:180109:5566, 54:19:180109:5578, 54:19:180109:5594, 54:19:180109:5591,  54:19:180109:5567, 54:19:180109:5564 площадью 3.55 га, предполагается образовать один земельный участок, отнесенный к зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2). На территории земельного участка 54:19:180109:5564, предлагается образовать земельный участок площадью 0.02 га, в зоне улично-дорожной сети (ИТ-1).

Назначение образованных земельных участков с условными  номерами:

ЗУ1 - Многоквартирные малоэтажные жилые дома, в том числе со встроенными или встроено-пристроенными помещениями общественного назначения, автостоянками;

ЗУ2 - Автомобильные дороги, в том числе земляные полотна с проезжей частью, обочинами, тротуарами, велосипедными дорожками, системой водоотвода и другими техническими элементами улиц и дорог.

Перечень образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, с указанием площади образуемых и изменяемых земельных участков и их частей, а также вида разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории см. Таблица 3.

# 2.3 Красные линии территории, ограниченной ул.Центральная, границей спортивно-рекреационной зоны, ул.Восточная ("7-й микрорайон")

В проекте межевания приняты красные линии территории, ограниченной ул.Центральная, границей спортивно-рекреационной зоны, ул.Восточная ("7-й микрорайон") в границах проекта планировки.

# Основные технико-экономические показатели проекта межевания

Таблица 2.3-1

| № п/п | Наименование зоны | Единица измерения | Состояние на 2018 год | Состояние на 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 1,91 | 1,91 |
| 1.2 | зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования | га | 1,03 | 1,03 |
| 1.3. | зона объектов культуры и спорта | га | 3,47 | 2,32 |
| 1.4. | зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 17,23 | 20,05 |
| 1.5. | зона объектов инженерной инфраструктуры | га | 0,26 | 0,26 |
| 1.6. | зона объектов улично-дорожной сети | га | 2,22 | 1,53 |
| 1.7 | Общая площадь в границах проектирования | га | 27,10 | 27,10 |
| 1.8 | Обеспеченность озеленением общего пользования | кв. м/ человека | 0 | 0 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. человек | 3000 | 4980 |
| 2.2 | Плотность населения планировочного района | чел./га | 111 | 184 |
| 2.3 | Плотность населения территорий жилой застройки | чел./га | 174 | 227 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья | кв. м/ человека | 25 | 25 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | тыс. кв. м | 75 | 124,5 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 0 | 220 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | мест | 0 | 400 |
| 4.3 | Библиотеки | объект | 0 | 1 |
| 4.4 | Центры детского творчества | кв. м | 0 | 319 |
| 4.5 | Поликлиники общего типа | Посещений в смену | 0 | 77 |
| 4.6 | Аптеки | объект | 0 | 0 |
| 4.7 | Опорные пункты охраны порядка | объект | 0 | 0 |
| 4.8 | Физкультурно-оздоровительные клубы, фитнес-клубы, спортивные залы, спортивные сооружения для занятий настольными играми | кв. м площади пола | 23224,60 | 23224,60 |
| 4.9 | Молочные кухни | кв. м общей площади | 0 | 0 |
| 4.10 | Магазины продовольственных товаров | кв. м торговой площади | 0 | 0 |
| 4.11 | Магазины непродовольственных товаров | кв. м торговой площади | 0 | 0 |
| 4.12 | Объекты бытового обслуживания | рабочее место | 0 | 0 |
| 4.13 | Отделения связи | объект | 0 | 0 |
| 4.14 | Отделения банков | операционное место | 0 | 0 |
| 4.15 | Здания и помещения жилищно-эксплуатационных и аварийно-диспетчерских служб | объект | 0 | 0 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | км | 0 | 0 |
| 5.1.1 | Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения | км | 0 | 0 |
| 5.1.2 | Проезды основные | км | 0 | 0 |
| 5.2 | Плотность улично-дорожной сети | км/кв. км | 0 | 0 |
| 5.3 | Плотность магистральной сети | км/кв. км | 0 | 0 |
| 5.4 | Протяженность линий общественного транспорта, в том числе | км | 1,86 | 9,85 |
| 5.4.1 | Автобуса | км | 0 | 0 |
| 5.5 | Протяженность пешеходных бульваров | км | 0 | 0 |
| 5.6 | Парковочных мест в гаражных комплексах | тыс. машино- мест | 0 | 0 |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление | куб. м/ сутки | 0 | 0 |
| 6.2 | Водоотведение | куб. м/ сутки | 0 | 0 |
| 6.3 | Потребление тепла | Гкал/час | 0 | 0 |
| 6.4 | Потребление электроэнергии | МВт | 0 | 0 |

# 3. Перечень образуемых земельных участков

Сведения об образуемых и изменяемых земельных участках на кадастровом плане территории

Таблица 3-1

| Условный номер земельного участка на чертеже | Учетный номер кадастрового квартала | Вид разрешенного использования образуемого земельного участка в соответствии с проектом планировки территории | Площадь образуемого земельного участка и его частей, га | Адрес земельного участка | Возможные способы образования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ЗУ1 | 54:19:180109 | Многоквартирные малоэтажные жилые дома, в том числе со встроенными или встроено-пристроенными помещениями общественного назначения, автостоянками | 3,4907 | Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск | Перераспределение границ земельных участков с кадастровыми номерами 54:19:180109:5586, 54:19:180109:5589, 54:19:180109:5584, 54:19:180109:5593, 54:19:180109:5580, 54:19:180109:5587, 54:19:180109:5566, 54:19:180109:5578, 54:19:180109:5594, 54:19:180109:5591, 54:19:180109:5567, 54:19:180109:5564 с землями, находящимися в муниципальной или государственной собственности |
| ЗУ 2 | 54:19:180109 | Автомобильные дороги, в том числе земляные полотна с проезжей частью, обочинами, тротуарами, велосипедными дорожками, системой водоотвода и другими техническими элементами улиц и дорог | 0,0227 | Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск | Перераспределение границ земельного участка 54:19:180109:5564, находящийся в муниципальной или государственной собственности |

# 3.1 Линии отступа от красных линий в целях определения места, допустимого размещения зданий, строений, сооружений

Линия отступа от красных линий для образуемого земельного участка с условными номером ЗУ1 в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений установлена в 3 м, для ЗУ2 линия отступа не устанавливается.

# 3.2 Границы  земельных участков для размещения  линейных объектов федерального, регионального или местного значения, предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд

Проектом межевания в границах межуемой территории, для размещения линейных объектов предлагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, предусмотрен новый земельный участок ЗУ2.

# 3.3 Границы образуемых и изменяемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства

Проектом межевания предусмотрено образование земельного участка ЗУ1 с целью предоставление физическим и юридическим лицам для строительства.

# 3.4 Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования

Образуемых земельных участков, которые  проектом межевания предполагается отнести после образования к территориям общего пользования или имуществу общего пользования не предусмотрено.

# 3.5 Границы образуемых земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения

Проектом межевания в границах межуемой территории для размещения объектов капитального строительства местного значения предусмотрен земельный участок ЗУ2.

# 3.6 Границы территорий объектов культурного наследия

В границах проекта межевания объектов культурного наследия не выявлено и проектом не отображено.

# 3.7 Границы зон с особыми условиями использования территории

На образуемых земельных участках проектом межевания зон с особыми условиями использования территории не отображено.

# 3.8 Границы зон действия публичных сервитутов

В границах проекта межевания публичные сервитуты не установлены.