ПРОЕКТ  МЕЖЕВАНИЯ КВАРТАЛА 10.4

В ГРАНИЦАХ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ,

ОГРАНИЧЕННОЙ УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, УЛ. ВОСТОЧНАЯ,

ГРАНИЦЕЙ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

(ПЛАНИРОВОЧНАЯ ЗОНА 10 - "СПОРТИВНО - РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА")

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Директор                                                                                       А.С. Чеснок

Главный градостроитель проектов                                            А.В. Нестеркин

Новосибирск 2018

01 Состав проекта

Утверждаемая часть

- Том I.  Пояснительная записка

- Том I.  Чертёж межевания территории

Материалы по обоснованию

- Том II. Чертёж межевания территории

Электронная версия проекта

- Текстовая часть в формате docx.

- Графическая часть в виде растровых изображений в формате MapInfo,  jpeg.

Текстовая часть проекта межевания территории

Проект межевания квартала 10.4 в границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Центральная, ул. Восточная, границей населенного пункта (планировочная зона 10 - "Спортивно - рекреационная зона") (далее – проект межевания территории) подготовлен на основании генерального плана муниципального образования рабочий поселок  Краснообск Новосибирского муниципального района Новосибирской области (далее – генеральный план), Правил землепользования и застройки муниципального образования рабочий поселок  Краснообск Новосибирского муниципального района Новосибирской области.

I. Сведения о границе территории, в отношении которой выполняется проект межевания

Схема № 1

Разбивочный план поворотных точек границ проекта межевания территории

Таблица № 1

Каталог координат поворотных точек границ проекта межевания территории (Местная система координат Новосибирской области)

| Номер точки | Координата Х | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 476390,89 | 4202797,43 |
| 2 | 476390,04 | 4202930,25 |
| 3 | 476389,83 | 4202938,75 |
| 4 | 476206,92 | 4203074,43 |
| 5 | 476208,05 | 4203030,36 |
| 6 | 476210,35 | 4202893,41 |
| 7 | 476211,52 | 4202811,62 |
| 8 | 476211,68 | 4202798,81 |
| 9 | 476231,86 | 4202798,64 |
| 10 | 476325,18 | 4202797,94 |

II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования, а так же видах разрешенного использования образуемых земельных участков

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

об образуемых и изменяемых земельных участках на кадастровом плане территории

| Учетный номер земельного участка на чертеже | Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории | Площадь земельного участка, кв.м | Возможный способ образования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЗУ 1 | Спорт (5.1) | 6426 | Раздел земельного участка с кадастровым номером 54:19:180601:341 |

Земельные участки  в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд отсутствуют.

III. Сведения о границах образуемых земельных участков.

Схема № 2

| Таблица № 3 Номер земельного участка | Номер точки | Координата Х | Координата Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЗУ1 | 1 | 476390,040 | 4202930,250 |
|  | 2 | 476389,830 | 4202938,750 |
|  | 3 | 476206,920 | 4203074,430 |
|  | 4 | 476208,050 | 4203030,360 |
|  | 5 | 476297,830 | 4202962,190 |
|  | 6 | 476325,550 | 4202952,580 |

Каталог координат поворотных точек образуемых земельных участков

(Местная система координат Новосибирской области)