ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

выполнение работ по благоустройству придомовой территории многоквартирного жилого дома №8 в р.п.Краснообск Новосибирского района Новосибирской области

1.Место выполнения работ:

Лот № 1 Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, придомовая территория многоквартирного дома № 8;

2. Сроки выполнения работ.

Работы должны быть выполнены в сроки:

- начало производства работ: в течение 5 рабочих дней, с даты подписания договора. В случае неблагоприятных погодных условий начало работ согласовать с Заказчиком

- окончание выполнения работ: с даты подписания договора до 01.11.2022 г. (с учетом приемки-сдачи выполненных работ).

В течение 3 рабочих дней, подрядчиком должен быть разработан и утверждён у заказчика проект производства работ, учитывающий требования настоящего технического задания. При наличии у заказчика по указанным выше документам замечаний, в т.ч. и по срокам, подрядчик вносит в них изменения в установленный заказчиком срок. Без наличия утверждённого проекта производства работ подрядчик не имеет права преступать к выполнению работ. Подрядчик самостоятельно производит согласования схем и методов производства работ с ГИБДД, административно-технической инспекцией, собственниками инженерных коммуникаций и земельных участков, расположенных в зоне производства работ и непосредственной близости.

Все указания, встречающиеся в настоящем техническом задании, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

Работы выполняются в объеме, предусмотренном в таблице «Ведомость объемов работ», и в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в прилагаемой проектной документации.

Требования к качественным характеристикам работ

Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ, с учетом условий договора.

Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть  произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

| № п/п | Шифр, номер | Наименование нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Организация работ на месте проведения ремонта |  |  |
|  | СП 12-135-2003 | Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации |
|  | Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ | Технический регламент о безопасности зданий и сооружений |

Интенсивность выполнения работ – с 8:00 до 17:00 при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.

Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений (Приказ Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 г. № 229).

Требования к объемам выполненных работ

Работы должны быть выполнены в соответствии с ведомостью объемов работ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |
| Тип 1 |  |  |  |  |  |
| I этап |  |  |  |  |  |
|  | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 3 | ФЕР27-03-010-01 |  |
|  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 75,8 | ФССЦпг-01-01-01-043 |  |
|  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,174 | ФССЦпг-03-21-01-005 |  |
|  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях с экскаватором «обратная лопата» вместимостью 0,25 м3 | 1000 м3 | 0,1551 | ФЕР01-01-022-22 |  |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 5 км | 1 т | 271,3 | ФССЦ-03-21-01-005 |  |
|  | Работа на отвале, группа грунтов: 1м | 1000 м3 | 0,1551 | ФЕР01-03-015-01 |  |
|  | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтовых смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 0,328 | ФЕР27-07-006-1 |  |
|  | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНЕД 90/130 | т | 0,2132 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 |  |
|  | При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01 (до толщины 5 см) | 1000 м2 | 0,328 | ФЕР27-07-006-2 |  |
|  | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | т | 38,212 | ФССЦ-04.2.01.01-0049 |  |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100м3 | 0,3135 | ФЕР27-04-001-04 |  |
|  | Щебень М 600, фракция 40-80 (70) мм группа 2 | М3 | 31,35 | ФССЦ-02.2.05.04-1812 |  |
|  | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера | 1000 м2 | 0,209 | ФЕР27-07-006-01 |  |
|  | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД | т | 0,13585 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 |  |
|  | При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01 | 1000 м2 | 0,209 | ФЕР27-27-006-02 |  |
|  | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | т | 24,349 | ФССЦ-04.2.01.01-0049 |  |
|  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную | 100 м2 | 0,538 | ФЕР47-01-046-02 |  |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа 1-2 | 100 м3 | 0,24 | ФЕР01-02-005-01 |  |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 1,2 | ФЕР27-04-001-01 |  |
|  | Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5мм – до5% по массе | М3 | 120 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 |  |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слове оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100м3 | 0,9 | ФЕР27-04-001-02 |  |
|  | Смесь песчано-гравийная природная | М3 | 90 | ФССЦ27-06-031-01 |  |
|  | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6м, толщина слоя 4 см | 1000м2 | 0,6 | ФЕР27-06-031-01 |  |
|  | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 26-06-031-01 (до толщина 7 см) | 1000 м2 | 0,6 | ФЕР27-06-032-01 |  |
|  | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II | т | 97,86 | ФССЦ-04.2.01.01-0042 |  |
|  | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6м, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 0,6 | ФЕР27-06-031-01 |  |
|  | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 (до толщины 5 см) | 1000м2 | 0,6 | ФЕР27-06-032-01 |  |
|  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную | 100м2 | 0,725 | ФЕР47-01-046-02 |  |
|  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100м2 | 3,221 | ФЕР47-01-046-02 |  |
|  | Камни бортовые: БВ100.30.15/бетон В30 (м400),объем 0,042 м3 (ГОСТ 6665-91) | щт | 322,1 | ФССЦ-05.2.03.03-0021 |  |
|  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100м | 1,58 | ФЕР27-02-010-02 |  |
|  | Раствор готовый кладочный, цементный М100 | м3 | 0,0948 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 |  |
|  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) класс В15 (М200) | м3 | -9,322 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 |  |
|  | Раствор готовый кладочный, цементный М100 | м3 | 0,031284 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 |  |
|  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БТС), класс В15 (М200) | м3 | 8,01692 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 |  |
|  | Камни бортовые: БР 100.20.8/бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (ГОСТ 6665-91 | шт | 158 | ФССЦ-05.2.03.03-0031 |  |
|  | II этап |  |  |  |  |
|  | Розлив вяжущих материалов | т | 1,072 | ФЕР27-06-026-01 |  |
|  | Битум нефтяной дорожный улучшенный БУС-50/70 | т | 1,10416 | ФССЦ-01.2.01.01-0015 |  |
|  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистый типа А,Б,В плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 1,34 | ФЕР27-06-029-01 |  |
|  | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-029-01 | 1000 м2 | 1,34 | ФЕР27-06-030-01 |  |
|  | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II | т | 218,554 | ФССЦ-04.2.01.01.-0042 |  |
|  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А,Б,В плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 1,34 | ФЕР27-06-029-01 |  |
|  | При изменении толщины покрытия на 0,5 добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (до толщины 5см) | 1000 м2 | 1,34 | ФЕР27-06-030-01 |  |
|  | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | т | 156,11 | ФССЦ-04.2.01.01.-0042 |  |
|  | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м | 10 шт | 0,6 | ФЕР27-06-029-01 |  |
|  | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или ислюкчать: к расценке 27-06-029-01 (до толщины 5 см) | 1000м2 | 1,34 | ФЕР27-06-030-01 |  |
|  | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | т | 156,11 | ФСС-04.2.01.01-0049 |  |
|  | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м | 10 шт | 0,6 | ФЕР09-8-002-05ПРИМ |  |
|  | Диван на металлических ножках | шт | 6 | ФССЦ-15.2.03.02-0002ПРИМ |  |
|  | Урна переворачивающаяся из стального листа, на ножках из стальной трубы, окрашенная, размер 1100х485х235 мм | шт | 6 | ФССЦ-15.2.03.06-0013ПРИМ |  |

Требования к безопасности работ

Выполнение работ с соблюдением требований по технике безопасности, проведение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте.

При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

Нести ответственность за безопасное и бесперебойное движение транзитного транспорта по автомобильной дороге, в том числе за наличие ограждений мест производства Работ и соответствующих знаков, обеспечивающих безопасность как работающих на дороге, так и всех участников дорожного движения, в период производства Работ и до окончания выполнения Работ. Не допускать, за исключением согласованных с Заказчиком, перерывов движения.

Подрядчик возмещает Заказчику предъявленные штрафы за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований Контракта по  организации движения и ограждению мест производства работ.

Требования к результатам работ

Работы выполняются в объеме и сроки, предусмотренные описанию объекта закупки, в соответствии с требованиями технической документации, ГОСТ, СП, технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке.

Результат выполненной Подрядчиком работы при обычных условиях его эксплуатации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды.

По завершении работ, Подрядчик обязан предоставить комплект документации (копии сертификатов соответствия на устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, копии государственных таможенных деклараций (при установке оборудования и использовании материалов импортного производства), используемые Подрядчиком при выполнении Работ, и иные необходимые документы).

Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, установленным в Описании объекта закупки, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения СП, ГОСТ, ТУ.

Условия выполнения работ

Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами и/или силами и средствами привлеченных им субподрядчиков.

Закрепление приказом ответственного лица от Подрядчика при выполнении работ на конкретном объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ.

Надлежаще заверенная копия приказа предоставляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения контракта.

Обеспечение производства и качества выполнения работ в соответствии с требованиями норм и правил, техническими условиями, устанавливаемыми в отношении данного вида работ.

Все используемые в рамках исполнения контракта материалы должны иметь сертификаты качества и соответствия.

Сдача результатов работы Заказчику в установленный срок.

Оперативное информирование Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ.

Обеспечение беспрепятственного контроля Заказчиком за производством всех видов работ в течение всего срока действия контракта.

Немедленное извещение Заказчика, путем направления уведомления в письменной форме, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний Заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

При исполнении контракта Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования.

Требования к качеству материалов (товаров)

Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

Предлагаемые к монтажу материалы (товар) должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.

Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий качества

Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Договоре, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации.

Гарантийный срок на выполненные по Договору Работы составляет 2 (два) года с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.